# geo-sat 半静态 SPS 功率域 + 频率域资源共享调度方案

目标：在 5G NR 体制的 geo-sat 模块（GeoBeamScheduler 继承 NrMacScheduler）上， 借鉴 LTE PfFfMacScheduler / CqaFfMacScheduler 的 SPS 思路，实现 半静态（SPS）授权 + 频率域共享（错峰/统计复用）+ 功率域共享（NOMA+SIC） 三位一体的资源共享调度。  适用平台：6.5geo-sat（contrib/geo-sat/）。本方案基于对现有代码的实测梳理。

## 0. 现状评估（先看清"已有什么"，避免重复造轮子）

与 LTE 参考文档不同，geo-sat 不是标准 NR SPS 协议栈，而是在自研 GeoBeamScheduler

内部手写调度。当前 6.5geo-sat 已经存在两条互相独立的相关链路：

### 0.1 已有的"简化 SPS"（频率域，弱）

| 代码位置 | 现状 |
| --- | --- |
| GeoBeamScheduler::TryScheduleDlSps() (geo-beam-scheduler.cc:1662) | 按优先级/终端类型给固定 RB 数（GetSpsFixedRbs），用 ctx.lastDlSpsTime + m_spsPeriod 做周期门控 |
| GeoBeamScheduler::TryScheduleUlSps() (:1712) | 对称的上行版，调用 ProcessUlGrant |
| GetSpsFixedRbs() (:1640) | EMERGENCY→m_spsEmergencyRbs，VOICE→m_spsVoiceRbs，PORTABLE→m_spsPortableFloorRbs |
| 集成点 | RunScheduler() "步骤 0" (:1949) DL；DoSchedUlTriggerReq (:3189) UL |
| 配置 | m_spsEnabled / m_spsVoiceRbs / m_spsEmergencyRbs / m_spsPortableFloorRbs / m_spsPeriod |

与 LTE 文档的差距：

❌ 没有持久化 grant 表（每周期临时 AllocateSpectrum 重新拿 RB，不是固定 RBG bitmap 复用）。

❌ 没有 activation / reuse / implicit-release 状态机；无 emptyTxCounter / rbgConflictCounter。

❌ 没有错峰 offset（所有 SPS UE 周期相位相同，窄带高冲突）。

❌ DciInfo 无 SPS 字段（sat-mac-common.h:118），UE 侧无 configured grant ⇒ 当前"SPS"并不省 DCI，本质只是"周期性预留资源"。

❌ 无 DCI 节省统计口径。

### 0.2 已有的"功率域 NOMA"（功率域，强，但与 SPS 解耦）

| 代码位置 | 现状 |
| --- | --- |
| BuildNomaPairs() (geo-beam-scheduler.cc:1462) | 每轮动态按 CQI 差（m_nomaMinCqiGap）配 near/far 对，支持 1:N（m_nomaMaxFar） |
| EmitNomaFarGrant() (:1527) | far 用户叠加到 near 的 RB 上，ResourceManager::AllocateSharedSpectrum 记账 |
| ComputeNomaEffectiveSinrDb() | SIC 后 near / 被干扰 far 的有效 SINR，m_nomaFarPowerFraction 功率切分 |
| ResourceManager::AllocateSharedSpectrum() (resource-manager.h:63) | 同频叠加，不消耗 RB 预算，仅累加 dlSharedRbs/ulSharedRbs |
| 功率切分 | NomaNearTxPowerDbm/NomaFarTxPowerDbm，按波束总功率预算 m_beamPowerBudgetDbm 切 |
| 统计 | m_cumNomaSharedDlRbs / m_cumNomaUsedDlRbs，GetNomaDlReuseGain() |
| 有效 SINR 下发 | RecordEffectiveDlSinrDb → GetEffectiveDlSinrDb，由 NtnGwMac 打 tag 驱动 BLER |

关键问题：NOMA 与 SPS 当前是互斥的 —— RunScheduler() 在构建 NOMA 候选时

显式跳过 SPS 已服务的 UE（geo-beam-scheduler.cc:1974：if (spsServed.count(rnti)==0)）。

所以现在不存在"半静态的功率共享"，NOMA 是纯动态、逐轮重配的。

### 0.3 结论：本方案 = 3 件事

把"简化 SPS"升级成真正的半静态 configured-grant 状态机（持久 RBG bitmap + 隐式释放 + 错峰）→ 频率域基础。

解除 SPS 与 NOMA 的互斥，做"半静态 NOMA 配对"（pair 也半持续，跟随 SPS 周期）→ 功率域共享。

新增频率域"统计复用 + 错峰"，让多个 SPS UE 的 grant 在频率上交叠/错峰共享 → 频率域共享。

## 1. 总体设计

### 1.1 资源共享的两个维度（本方案的核心定义）

频率域共享 (Frequency-domain sharing)

────────────────────────────────────

同一组 RBG 在时间上被多个 SPS UE 错峰复用 (stagger offset)，

或在统计意义上交叠 (业务占空比 < 1 时的 overbooking)，

由半静态 grant 表 + 周期相位错开实现。不依赖功率区分。

功率域共享 (Power-domain sharing, NOMA)

────────────────────────────────────

同一组 RBG 在同一时刻被 near/far 两个(或 1:N) UE 叠加，

靠发射功率 + 信道增益差 + 接收端 SIC 区分。

半静态 NOMA 配对随 SPS 周期保持，不逐轮重配。

两者正交可叠加：一个半静态 grant 既可以在频率域与别的 grant 错峰，又可以在功率域被 NOMA 叠加。

### 1.2 调度主循环改造（DL，RunScheduler()）

在现有"步骤 0 SPS / 步骤 0.5 NOMA / 步骤 1 动态"流水线上重排为：

DoSchedDlTriggerReq / RunScheduler(beamId)

├─ [A] HARQ 重传 (最高优先级, 沿用现有 HandleDlHarqRetransmission)

├─ [B] SPS reuse   ScheduleDlSpsReuse(beamId)        ← 新: 半静态 grant 周期复用

│        ├─ 频率域: 复用 grant.rbBitmap (错峰相位到期者)

│        └─ 功率域: 若 grant 绑定 NOMA far, 同时 EmitNomaFarGrant 叠加

├─ [C] 普通 PF/WRR+IPF 动态新传 (现有逻辑)

│        └─ 动态成功后 ActivateDlSpsGrant() ← 新: 把这次动态授权固化成半静态 grant

└─ [D] (动态新传之上) 对剩余 near 候选做动态 NOMA (现有 BuildNomaPairs, 兜底)

调度优先级：HARQ 重传 > SPS reuse > 动态新传（与 LTE 文档一致）。

### 1.3 与 LTE 文档的映射

| LTE 文档概念 | geo-sat 对应实现 |
| --- | --- |
| PfDlSpsGrant_t | 新增 SatSpsGrant（见 §2） |
| m_dlSpsGrants[(rnti,lcid)] | 新增 m_dlSpsGrants / m_ulSpsGrants（按 rnti 或 (rnti,lcid)） |
| ActivateDlSpsGrant() | 新增同名方法，在动态新传成功后调用 |
| ScheduleDlSpsGrants() | 新增 ScheduleDlSpsReuse()，替换现 TryScheduleDlSps 的"临时分配"语义 |
| PfComputeDlSpsStaggeredNextTti | 新增 ComputeStaggeredNextTime()（GEO 用 Time 而非 TTI） |
| emptyTxCounter / rbgConflictCounter | grant 内同名字段 |
| m_spsActivation/m_spsRelease/m_spsPeriod (DCI) | DciInfo 扩展 SPS 字段（见 §6.3） |
| DlSpsTransmission trace | 新增 TracedCallback + 统计 |

## 2. 数据结构设计

在 geo-beam-scheduler.h 新增（替换/扩展现有 SPS 字段）：

// 半静态授权状态 (DL/UL 通用)。对应 LTE PfDlSpsGrant_t。

struct SatSpsGrant

{

// —— 频率域 ——

std::vector<uint32_t> rbgBitmap;   // 首次激活锁定的 RBG 索引集合 (持久复用)

uint32_t              rbgNum {0};

uint8_t               mcs {0};

uint32_t              tbSize {0};   // 每周期给该 UE 的 TBS 字节

Time                  nextTime;     // 下次复用到期时刻 (含错峰相位)

Time                  period;       // 该 grant 的 SPS 周期 (per-UE)

// —— 状态机 ——

uint8_t  emptyTxCounter {0};        // 连续到期无数据计数 → 隐式释放

uint8_t  rbgConflictCounter {0};    // 连续 RBG 冲突计数 → 隐式释放

bool     active {false};

// —— 功率域 (半静态 NOMA 绑定) ——

enum class NomaRole { NONE, NEAR, FAR } nomaRole {NomaRole::NONE};

uint16_t nomaPartnerRnti {0};       // 绑定的对端 (near 记 far, far 记 near)

double   nomaPowerFraction {0.0};   // 该 grant 占的功率份额 (far=β, near=1-β)

};

std::map<uint16_t, SatSpsGrant> m_dlSpsGrants;   // key: rnti (单业务) 或扩展为 (rnti,lcid)

std::map<uint16_t, SatSpsGrant> m_ulSpsGrants;

// DCI 节省统计 (对应 LTE byQci/byBeam/byRnti)

struct SatSpsStats {

uint64_t dlActivations {0}, dlReuse {0}, dlReleaseEmpty {0}, dlReleaseConflict {0};

uint64_t ulActivations {0}, ulReuse {0}, ulReleaseEmpty {0}, ulReleaseConflict {0};

uint64_t noDataSkips {0}, conflictSkips {0}, harqSkips {0};

uint64_t nomaSpsPairs {0};          // 半静态 NOMA 配对成功次数

};

SatSpsStats m_spsStats;

粒度选择：geo-sat 一个 UE 基本一条数据流，先用 key=rnti 简化； 若后续要按 QoS Flow（SDAP/ntn-sdap）区分，再升级为 (rnti, qfi)。 这是一个可以后置的决策，不阻塞主线。

## 3. 频率域共享设计

### 3.1 持久 RBG bitmap（区别于现状的"每周期临时分配"）

现状 TryScheduleDlSps 每周期都 AllocateSpectrum 重新拿任意可用 RB。改为：

首次激活（动态新传成功时）记录 newDci 实际占用的 RBG → grant.rbgBitmap。

后续复用优先尝试同一组 RBG（ScheduleDlSpsReuse），只有冲突连续超阈值才释放重配。

这样才有"半静态"语义，也才能让频率域共享/错峰有稳定的锚点。

### 3.2 错峰 offset（避免同相位高冲突，GEO 窄带尤其关键）

对应 LTE PfComputeDlSpsStaggeredNextTti。GEO 用绝对时间：

Time GeoBeamScheduler::ComputeStaggeredNextTime(uint16_t rnti, Time now, Time period) {

uint32_t hash = rnti * 1103515245u + 12345u;

double   phase = (hash % 1000) / 1000.0;          // [0,1) 相位

Time     firstStd = now + period;                  // 至少等一个周期

// 把首次复用相位按 hash 错开到 [0, period) 内的目标相位

Time     target = period * phase;

Time     base   = firstStd - Time::FromInteger(firstStd.GetNanoSeconds() % period.GetNanoSeconds(), Time::NS);

return base + target + (target < (firstStd - base) ? period : Time(0));

}

效果：N 个 SPS UE 的复用时刻被 hash 均匀打散到周期内不同相位 → 同一组 RBG 在时间上被多 UE 错峰共享（频率域共享的时间复用形态）。只改首次相位，周期长度不变。

### 3.3 统计复用 / overbooking（可选增强）

业务占空比 < 1（VoIP 静默期、HTTP 思考时间）时，允许已锁定 RBG 的 SPS UE 总和 > 波束预算，

靠"到期无数据则跳过"自然让出。实现上：在 ResourceManager 加一个 m_dlSpsOverbookFactor

（如 1.5），允许 SPS grant 锁定的逻辑 RBG 总量超物理预算到该倍数；冲突由 rbgConflictCounter

隐式释放兜底。这是频率域"统计复用"的直接体现，也是论文里能出"复用增益"的点。

## 4. 功率域共享设计（半静态 NOMA）

### 4.1 核心改动：解除 SPS↔NOMA 互斥

把 RunScheduler() 中 geo-beam-scheduler.cc:1974 的"跳过 SPS UE"删掉，改为：

SPS grant 正是 NOMA 配对的锚点。near 用户的半静态 RBG 上，叠加一个 far 用户（其自身也可有 SPS grant 或纯动态）。

### 4.2 半静态配对策略

激活时 (ActivateDlSpsGrant near):

在同波束候选里找信道差最大且 CQI gap ≥ m_nomaMinCqiGap 的 far,

写 grant.nomaRole=NEAR, grant.nomaPartnerRnti=far,

far 侧建/标 grant.nomaRole=FAR, 记 near。

→ 配对"半持续"保持, 不逐轮重配 (区别于现 BuildNomaPairs)。

每周期复用时 (ScheduleDlSpsReuse):

near 正常复用 rbgBitmap;

若 grant 绑定 far 且 far 本周期有数据:

EmitNomaFarGrant(far, grant.rbgBitmap, farEffCqi, farEffSinrDb, beamId, farTxPowerDbm);

m_spsStats.nomaSpsPairs++;

功率切分沿用 NomaNearTxPowerDbm / NomaFarTxPowerDbm (m_nomaFarPowerFraction)。

有效 SINR 沿用 ComputeNomaEffectiveSinrDb → RecordEffectiveDlSinrDb。

配对维护：far 信道质量漂移到不满足 m_nomaMinCqiGap、或 far 释放/切换时，解绑并回退动态 NOMA。

可加 m_nomaRepairPeriod：每 K 个周期重新评估一次配对（半静态 ≠ 永久）。

### 4.3 上行功率域

UL 的功率切分已有 ResourceManager::AdjustUtTxPower（开环 P0+α·PL + CLPC offset）。

半静态 UL NOMA：near/far 终端在同 RBG 发，gNB 侧 SIC，按 pathLossDb 差配对（弱信道 far 多给功率）。

复用现有 GetMaxPowerLimitedUlRbs(utType, pathLossDb) 做功率受限 RB 上限校验。

## 5. 状态机（激活 → 复用 → 隐式释放）

完全对齐 LTE 文档，落到 geo-sat：

[激活] ActivateDlSpsGrant(rnti, rbgBitmap, mcs, tbSize)   ← 动态新传成功后

守卫: 已 active→跳过; tbSize==0→跳过; period==0→跳过;

queuedBytes < m_spsActivationMinBytes → 跳过

记录 rbgBitmap/rbgNum/mcs/tbSize;

nextTime = m_spsStaggerEnabled ? ComputeStaggeredNextTime(...) : now+period;

(可选) 绑定 NOMA far;  DciInfo.spsActivation=true;

[复用] ScheduleDlSpsReuse(beamId)   ← HARQ 之后, 动态之前

遍历 m_dlSpsGrants:

beam 不匹配 → skip

now < nextTime → skip (未到期)

到期: nextTime += period;        // 消费 due, 失败不同周期 retry

├ 无数据  → emptyTxCounter++; ≥release阈值 → 释放(spsRelease DCI)

├ rnti 本轮已调度 → skip

├ HARQ 不可用 → harqSkips++; skip

├ rbgBitmap 冲突/FFR 不允许 → rbgConflictCounter++; ≥阈值 → 释放

└ 通过: 占 rbgBitmap, 构造复用 DCI (spsActivation=false, spsPeriod>0),

扣 buffer, 写 HARQ buffer, dlReuse++;

若绑定 far → EmitNomaFarGrant(...)

[释放] ReleaseDlSpsGrant(rnti): 解绑 NOMA, 从 map 删除, 计 releaseEmpty/Conflict;

LC/UE release 时手动释放 (DoCschedUeReleaseReq / DoCschedLcReleaseReq)

UL 对称：ActivateUlSpsGrant / ScheduleUlSpsReuse（在 DoSchedUlTriggerReq 开头先于动态）。

## 6. 需要改动的文件清单

| 文件 | 改动 |
| --- | --- |
| model/geo-beam-scheduler.h | 新增 SatSpsGrant、m_dlSpsGrants/m_ulSpsGrants、SatSpsStats、方法声明、新 TypeId 属性成员 |
| model/geo-beam-scheduler.cc | 实现状态机 6 个方法；改 RunScheduler/DoSchedUlTriggerReq 集成顺序；解除 §4.1 互斥；错峰函数；统计 |
| model/resource-manager.{h,cc} | 持久 RBG bitmap 占用查询（IsRbgFree(beamId, rbg)）；m_dlSpsOverbookFactor；SPS 锁定 RBG 记账 |
| model/sat-mac-common.h | DciInfo 增 spsActivation/spsRelease/spsPeriodMs（见 §6.3） |
| model/sat-ut-mac.{h,cc} | （UL 省 DCI 才需要）UE 侧 configured grant 保存 + 周期本地触发 + UlSpsTransmission trace |
| examples/ntn-system-sim.cc | 命令行开关映射到新属性；统计输出 DCI 节省率 |
| helper/sat-mac-stats-collector.{h,cc} | 接 SPS reuse / NOMA-SPS 复用 trace |

### 6.3 DciInfo 扩展（用于 UE 侧识别 + 统计口径）

struct DciInfo {

... 现有字段 ...

bool   spsActivation {false};  // 半静态激活 DCI

bool   spsRelease    {false};  // 半静态释放 DCI

uint32_t spsPeriodMs {0};      // >0 且 !activation && !release ⇒ 这是 reuse 事件

};

判定（对应 LTE LteEnbMac::SchedDlConfigInd）：isReuse = spsPeriodMs>0 && !activation && !release。

## 7. 配置参数（新增 TypeId 属性）

EnableDlSps / EnableUlSps          // 频率域 SPS 总开关 (复用现 m_spsEnabled 可拆分)

SpsPeriod                          // Time, 默认按业务周期 (e.g. 20ms VoIP)

SpsImplicitReleaseAfter            // 连续无数据/冲突释放阈值, 默认 3

SpsActivationMinBytes              // 激活下限, 默认 1

EnableSpsStaggerOffset             // 错峰开关, 默认 true

DlSpsOverbookFactor                // 频率域统计复用倍数, 默认 1.0 (关)

EnableSpsNoma                      // 半静态 NOMA 开关 (解除互斥), 默认 false

NomaRepairPeriod                   // 半静态配对重评估周期 (周期数), 默认 4

// 复用现有: m_nomaFarPowerFraction / m_nomaMinCqiGap / m_nomaMaxFar / 功率预算

## 8. 统计与验证

### 8.1 DCI 节省率（对应 LTE 文档第 10 节）

actualDci      = dlDynamicDci + ulDynamicDci + spsActivationDci + spsReleaseDci

spsReuseCount  = m_spsStats.dlReuse + m_spsStats.ulReuse

estNoSpsDci    = actualDci + spsReuseCount

reductionPct   = spsReuseCount / estNoSpsDci * 100%

### 8.2 资源共享增益

功率域：复用现有 GetNomaDlReuseGain(beamId) = 累计共享 RB / 累计已用 RB；新增"半静态配对占比" = nomaSpsPairs / dlReuse。

频率域：错峰开/关对比 rbgConflictCounter 触发的释放数；overbooking 倍数 vs 实际冲突率曲线。

### 8.3 实验矩阵（消融）

| 实验 | 开关 |
| --- | --- |
| Baseline 纯动态 | EnableDlSps=0, EnableSpsNoma=0 |
| 仅频率域 SPS | EnableDlSps=1, EnableSpsStaggerOffset=1, EnableSpsNoma=0 |
| 频率域 + overbooking | + DlSpsOverbookFactor=1.5 |
| 频率域 + 功率域 | EnableDlSps=1, EnableSpsNoma=1 |
| 错峰消融 | EnableSpsStaggerOffset=0 |

关注：DCI 节省率、波束吞吐、releaseEmpty/releaseConflict、有效 SINR 分布（NOMA 后 BLER）。

## 9. 分阶段实施路线（建议顺序）

阶段一（频率域 SPS 状态机）：SatSpsGrant + 激活/复用/释放 + 持久 RBG bitmap + 错峰。

先不碰 NOMA。验证 DCI 节省率 > 0、releaseConflict 可控。

阶段二（DCI 语义 + UE 侧）：DciInfo SPS 字段；UL 侧 sat-ut-mac configured grant（真正省 PDCCH）。

阶段三（功率域耦合）：解除 SPS↔NOMA 互斥，半静态配对 + EmitNomaFarGrant 在 reuse 内调用 + 配对重评估。

阶段四（频率域统计复用）：DlSpsOverbookFactor overbooking + 冲突回退。

阶段五（统计/绘图/消融）：接 stats-collector，跑实验矩阵出图。

每阶段独立可编译、可 ./ns3 run "ntn-system-sim ..." 验证，互不阻塞。

## 10. 关键风险与 GEO 特性注意

HARQ 门控：GEO RTT ~600ms、HARQ 进程少时，harqSkips 可能成为 reuse 主要失败原因（同 LTE 文档第 14 节）。半静态授权应考虑给 SPS 单独的 HARQ 进程池，或对周期小包关 HARQ。

波束隔离：grant 全局存，复用只在当前 beam 入口尝试（m_myBeamId gate），不跨 beam 抢占。多 beam 统计需汇总所有 scheduler 实例。

NOMA SIC 假设：现有 ComputeNomaEffectiveSinrDb 是理想 SIC 模型；半静态配对下信道漂移会使 SIC 失效，需 NomaRepairPeriod 兜底重评估。

粒度：先 key=rnti，避免一开始就上 (rnti,qfi) 增加复杂度。

现有"简化 SPS"迁移：TryScheduleDlSps/UlSps 的"临时分配"语义会被新 ScheduleDlSpsReuse 取代，注意 RunScheduler 步骤 0 的替换，别让两套并存。

本方案基于 6.5geo-sat 实测代码梳理。LTE 参考：`PF下行SPS实现流程总结.md`、`上行SPS实现修改总结.md`。