高阶频率复用，增加到7、9、13色复用，并能分析不同复用下的同频干扰与吞吐量变化，并增加频率选择性调度，实现基于信道质量的动态RB分配。在功率控制方面，实现动态功率调配，并将现有的开环功率估算改为基于实际SNR反馈的闭环功率控制。

1.宽带 CQI (Wideband CQI)： 终端把整个 25 个 PRB 平均一下，只报 1 个数字给基站。（无法做频率选择性调度）

子带 CQI (Sub-band CQI)： 终端把 25 个 PRB 分成几份（比如每 4 个 PRB 为一个 Sub-band），分别测量并上报各自的 CQI。

代码动作： 你必须修改 RRC 配置，强制要求终端（UE）上报 Sub-band CQI/SINR。在基站侧的 ResourceManager 中，维护一个二维矩阵：ChannelQuality[UserID]

2.我们采用频域比例公平算法(Frequency-Domain Proportional Fair, FD-PF)

最大载干比算法虽然吞吐量高但是会把边信号差的用户直接略过，现在需要载MAC层的Schedule() 函数里，为每一次毫秒级的调度写下这个逻辑：

// 假设有 N 个等待发数据的用户，有 25 个可用的 PRB

for (int k = 0; k < 25; k++) { // 遍历每一个物理资源块 (PRB)

double maxMetric = 0.0;

int selectedUserId = -1;

for (int i = 0; i < N; i++) { // 遍历每一个用户

// 1. 获取该用户在当前 PRB k 上的瞬间可达速率（查子带 CQI 矩阵）

double instantRate = GetRateFromSubbandCQI(i, k);

// 2. 获取该用户历史平均吞吐量（用来保证公平性）

double averageThroughput = GetHistoricalThroughput(i);

// 3. 计算 PF 竞争指标 M

// 核心数学公式：M = 瞬间速率 / 历史平均速率

double metric = instantRate / (averageThroughput + 0.0001); // 加上极小值防止除以0

// 4. 选出在当前 PRB 上指标最高的用户

if (metric > maxMetric) {

maxMetric = metric;

selectedUserId = i;

}

}

// 将 PRB k 分配给 selectedUserId

AssignPrbToUser(k, selectedUserId);

}

3.处理资源分配类型

在5G协议中，基站把资源分好后，要通过 DCI（下行控制信息）告诉终端你在哪些 PRB 上发数据。

如果使用 Type 1 (连续分配)：你只能给终端分配连续的 PRB，这会极大地限制你做 FSS 的手脚，因为你选出的优质 PRB 可能是不连续的，比如 PRB 2 和 PRB 19）。

确保你们的 MAC 层调度器支持 Type 0 (基于 Bitmap 的非连续分配)。这样你才能真正在频域上跳跃着、挑选出最完美的离散 PRB 组合给用户。