NR NTN系统级仿真后续计划安排

第一阶段：移动性管理与切换仿真

- RACH Msg4闭环（4.9-4.19）

按照3GPP标准协议（3GPP TS 38.321）完整仿真竞争接入与非竞争接入，修改随机接入Bug并完成Msg4闭环，完善Msg4碰撞逻辑，并将接入成功判定为识别Msg4标识加基于信道质量(CQI/RSRP)判定，在完成四步随机接入的基础上进一步开发两部步随机接入。

测试部分，加大用户并发量，输出接入成功率和碰撞率。

- 跑通基础切换并推进条件切换（整个四月）

已完成基于A3事件整体切换流程，开发免随机接入切换和条件切换，性能对比，对比条件切换与免随机接入切换在切换时延和切换成功率方面的表现。

- 流量模型加载与分布重构（4.9-4.19）

业务模型按照 3GPP TR 37.901 引入FTP, HTTP, VoIP 等模型，抛弃单一的UDP恒定发包，开发HTTP、FTP、VoIP语音流，并区分消费级手机（语音+数据业务）和便携式终端（纯数据）。

在用户的地理分布上，在现有均匀分布上，补充泊松分布、高斯分布、K-means聚类，以及基于真实人口密度重点聚焦北京、上海的映射模型。

消费级手机绑定VoIP(语音)：手机的链路太差，基站能分给它的PRB极少，网速极慢。这种恶劣条件只够跑VoIP语音包或者发文字消息。如果你强行在消费级手机上跑FTP，由于速率太低，不仅文件传不动，还会因为底层疯狂重传导致超时，最终触发无线链路失败（RLF）掉线。

消费级手机还可以传输极小包的UDP或者轻量HTTP模型，模拟用户在打卫星电话期间，偶尔发了一条纯文字微信，或者后台同步了一下位置信息

便携式终端绑定HTTP / FTP (纯数据)：便携终端能维持高速稳定的宽带连接。只有这种高质量信道，才经得起 HTTP 的瞬间突发洪峰，以及 FTP 长时间的满载狂飙。

第二阶段：资源调度与全栈搭建

- 频率复用与功率控制域（4.20-4.30）

高阶频率复用，增加到7、9、13色复用，并能分析不同复用下的同频干扰与吞吐量变化，并增加频率选择性调度，实现基于信道质量的动态RB分配。在功率控制方面，实现动态功率调配，并将现有的开环功率估算改为基于实际SNR反馈的闭环功率控制。

1.宽带 CQI (Wideband CQI)： 终端把整个 25 个 PRB 平均一下，只报 1 个数字给基站。（无法做频率选择性调度）

子带 CQI (Sub-band CQI)： 终端把 25 个 PRB 分成几份（比如每 4 个 PRB 为一个 Sub-band），分别测量并上报各自的 CQI。

代码动作： 你必须修改 RRC 配置，强制要求终端（UE）上报 Sub-band CQI/SINR。在基站侧的 ResourceManager 中，维护一个二维矩阵：ChannelQuality[UserID]

2.我们采用频域比例公平算法(Frequency-Domain Proportional Fair, FD-PF)

最大载干比算法虽然吞吐量高但是会把边信号差的用户直接略过，现在需要载MAC层的Schedule() 函数里，为每一次毫秒级的调度写下这个逻辑：

// 假设有 N 个等待发数据的用户，有 25 个可用的 PRB

for (int k = 0; k < 25; k++) { // 遍历每一个物理资源块 (PRB)

double maxMetric = 0.0;

int selectedUserId = -1;

for (int i = 0; i < N; i++) { // 遍历每一个用户

// 1. 获取该用户在当前 PRB k 上的瞬间可达速率（查子带 CQI 矩阵）

double instantRate = GetRateFromSubbandCQI(i, k);

// 2. 获取该用户历史平均吞吐量（用来保证公平性）

double averageThroughput = GetHistoricalThroughput(i);

// 3. 计算 PF 竞争指标 M

// 核心数学公式：M = 瞬间速率 / 历史平均速率

double metric = instantRate / (averageThroughput + 0.0001); // 加上极小值防止除以0

// 4. 选出在当前 PRB 上指标最高的用户

if (metric > maxMetric) {

maxMetric = metric;

selectedUserId = i;

}

}

// 将 PRB k 分配给 selectedUserId

AssignPrbToUser(k, selectedUserId);

}

3.处理资源分配类型

在5G协议中，基站把资源分好后，要通过 DCI（下行控制信息）告诉终端你在哪些 PRB 上发数据。

如果使用 Type 1 (连续分配)：你只能给终端分配连续的 PRB，这会极大地限制你做 FSS 的手脚，因为你选出的优质 PRB 可能是不连续的，比如 PRB 2 和 PRB 19）。

确保你们的 MAC 层调度器支持 Type 0 (基于 Bitmap 的非连续分配)。这样你才能真正在频域上跳跃着、挑选出最完美的离散 PRB 组合给用户。

- 全协议栈搭建（4.20-4.30）

PHY/MAC层：统计 PHY 传播时延、RSRP、RSRQ；统计 MAC 排队时延、队列长度、复用/解复用后数据包长度。

RLC层：统计 AM/UM/TM 三种模式的吞吐量，特别是 AM 模式的重传分组数。

PDCP/SDAP层：PDCP 层重点统计数据包头压缩比 (ROHC) 和不完整数据包数；SDAP 层统计各 DRB 吞吐量、QoS 流映射关系及 端到端时延。

RRC层：开发Idle/Connected/Inactive状态机的转换与超时逻辑，实现基站数据下发前的Paging(寻呼)流程，并统计接入恢复时延。

第三阶段：CQI预测与信道域(5.1-5.10)

基于莱斯信道包含路径损耗、多径效应、阴影衰落等实现动态CQI预测，对抗时延导致的老化。使用真实的卫星信道数据输入系统预测CQI，并与3GPP模型进行对比。

第四阶段：性能对比与仿真测试（5.11-5.20）

性能对比制图：

- CHO 与 RACH-less HO 对比；

- 7/9/13 色复用干扰对比；

- 3GPP 信道与真实信道 CQI 预测对比。