系统级仿真测试例-5.22

- 仿真场景建模

卫星和终端建模：卫星（GEO卫星TLE文件或者轨道六根数）、终端参数（参考任务书中卫星、消费级/便携式终端仿真参数和38.821 6.1.1 System level simulations参数）的设置流程，仿真实现的卫星波束数量，单波束半径为200km；

用户模型：采用均匀分布，消费级/便携式终端数量为100个；

业务流量模拟：参考3GPP 37901 5.4.2 Application Layer Protocol协议的FTP, HTTP描述（同时满足截断对数正态分布、指数分布、泊松分布）。

- 随机接入仿真

- Msg1（preamble碰撞（preamble ID的范围为64，考虑随机接入的用户数量）/preamble错误（链路级仿真的输出结果：虚警/漏检概率-SNR曲线）），Msg4（由PDCCH、PDSCH信道的BLER-SNR曲线决定解调输出结果）；

- 大尺度衰落：终端侧信道质量的计算过程，需要考虑终端与卫星之间的仰角等因素，用来实现卫星波束下不同位置的UE不同信道质量的仿真；

- 资源调度仿真

- 消费级/便携式终端的静态、动态频率域调度（之前RB分配只是固定RB的保守调度，需要根据业务类型、信道质量动态分配RB数量）及动态功率域资源共享调度，统计系统吞吐量；

- 基于测量的信道质量信息，基于CQI预测实现AMC功能（具体的LSTM预测CQI技术方案），统计仿真性能结果；

- HARQ仿真

实现基础的HARQ功能以及增加HARQ进程数至32，并统计系统吞吐量和传输时延。

- 星地无感切换仿真

- 星地切换：增加5G NR地面网络模块，实现基本的星地切换流程（卫星到地面，地面到卫星的切换），统计切换失败率、切换时延、业务中断时延等；

- 下一步实现CHO切换（依据38.300 9.2.3.4 Conditional Handover，基于信号质量/时间/位置等信息进行判断）。

- 多色频率复用仿真

下一步实现7色频率复用，设置合适的波束和用户数量（干扰模型参数参考38.863 System parameters）。