# Msg1 PRACH 虚警 / 漏检机制实现说明

geo-sat 模块 · 4 步随机接入系统级检测错误模型

版本日期: 2026-05-18    |    回溯标签: 26-05-15    |    适用提交: 资源管理生命周期重构 (2c) 之后

# 1. 概述

PRACH (Physical Random Access Channel) 检测错误模型是 4 步随机接入 (4-step RA) 的系统级抽象。它不做波形相关运算，而是把链路级的检测概率曲线映射成两个伯努利事件——漏检 (Missed Detection) 与虚警 (False Alarm)——注入到 Msg1 → Msg2 这一步，从而在系统级仿真里复现真实 PRACH 接收机的不完美性。

实现分三层：

模型层 PrachDetectionModel——封装 Pd / Pfa 抽样、CSV 曲线插值与统计计数。

调度器层 GeoBeamScheduler::ProcessPrachWindow——在 PRACH 聚合窗口里触发漏检 / 虚警两条分支。

终端层 SatUtMac——通过 RAR 窗口超时重传 (闭合漏检) 与 (RA-RNTI, preambleId) 过滤 (闭合虚警) 形成完整闭环。

# 2. 核心概念

## 2.1 Pd 与 Pfa

| 符号 | 全称 | 中文 | 条件概率 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pd | Probability of Detection | 检测概率 | P(判"有" ¦ 真有 UE 发) | 真有信号时正确检出的概率 |
| Pfa | Probability of False Alarm | 虚警概率 | P(判"有" ¦ 无人发) | 无信号时把噪声错判为前导码的概率 |

理想为 Pd=1、Pfa=0，物理上不可达；检测门限低则 Pd↑ 同时 Pfa↑，门限高则相反。3GPP TS 38.104 指标: 指定 SNR 工作点下 Pd ≥ 0.99 且 Pfa ≤ 1e-3。

## 2.2 漏检与虚警

| 事件 | 真实情况 | 模型判决 | 发生概率 | 系统后果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 漏检 | 有 UE 发了 preamble | DetectActivePreamble = false | 1 − Pd | gNB 不发 RAR → UE RAR 窗口超时 → 退避重传 |
| 虚警 | 无人发该 preamble | DetectFalseAlarm = true | Pfa | gNB 发幻影 RAR + 占一笔 Msg3 PUSCH → 无人响应 → 1 TTI 后 RB 自动归还 |
| 正常检出 | 有 UE 发 | DetectActivePreamble = true | Pd | 正常发 RAR |
| 正常空闲 | 无人发 | DetectFalseAlarm = false | 1 − Pfa | 不做任何动作 (默认) |

关键不对称: 漏检消耗的是真实 UE 的一次接入机会, 虚警消耗的是上行 PUSCH 预算。二者代价不在同一资源上, 需分别优化 (提 Pd 保接入率, 压 Pfa 保 PUSCH 利用率)。

# 3. 模块与代码位置总表

| 功能 | 文件 | 关键符号 / 行号 |
| --- | --- | --- |
| 模型: 总开关 + 固定 Pd/Pfa 属性 | model/prach-detection-model.cc | GetTypeId AddAttribute :25 (Enabled) / :30 (FixedPd) / :35 (FixedPfa) |
| 模型: Pd 抽样 | model/prach-detection-model.cc | DetectActivePreamble :135 |
| 模型: Pfa 抽样 | model/prach-detection-model.cc | DetectFalseAlarm :141 |
| 模型: 伯努利采样 | model/prach-detection-model.cc | DrawBernoulli :264 |
| 模型: 概率获取/曲线插值 | model/prach-detection-model.cc | GetDetectionProbability :115 / GetFalseAlarmProbability :125 / Interpolate :230 |
| 模型: CSV 曲线加载 | model/prach-detection-model.cc | LoadCurveCsv :74 / TryParseCurveLine :202 |
| 模型: 统计累加 | model/prach-detection-model.cc | RecordActiveGroup :147 / RecordDetectedGroup :153 / RecordMissedGroup :159 / RecordFalseAlarmGroup :166 |
| 模型: 统计结构 | model/prach-detection-model.h | struct PrachDetectionStats :20 |
| 调度: 漏检触发 | model/geo-beam-scheduler.cc | ProcessPrachWindow 真实前导码循环 :1227-1243 |
| 调度: 虚警触发 | model/geo-beam-scheduler.cc | ProcessPrachWindow 空闲前导码循环 :1250-1281 |
| 调度: RAR + Msg3 授权 | model/geo-beam-scheduler.cc | ScheduleRarForDetectedPreamble :1291 / AllocateSpectrumFor :1316 |
| 调度: 配置接口 | model/geo-beam-scheduler.cc | EnablePrachDetectionErrors :1515 / SetPrachDetectionCurveCsv :1525 / SetPrachDetectionFixed :1535 / GetPrachDetectionStats :1557 |
| 终端: 漏检闭环 (重传) | model/sat-ut-mac.cc | OnRaResponseTimeout :681 / AbortOrRetryRa :696 / RAR Timer :495 |
| 终端: 虚警闭环 (过滤) | model/sat-ut-mac.cc | ReceiveRar 过滤 :506 |

# 4. 模型层: PrachDetectionModel

文件: model/prach-detection-model.{h,cc}。一个继承自 ns3::Object 的独立模型, 不持有任何 UE / 波束状态, 仅做概率映射与计数。

## 4.1 概率来源

固定值: FixedDetectionProbability (默认 1.0) / FixedFalseAlarmProbability (默认 0.0)。

CSV 曲线: LoadCurveCsv(path), 列格式 "snr_db,pd,pfa", 按 SNR 线性插值 (Interpolate, :230)。

总开关: Enabled (默认 false); 关闭时调度器跳过全部抽样与计数。

## 4.2 Pd / Pfa 抽样

代码位置: model/prach-detection-model.cc:135 (DetectActivePreamble) / :141 (DetectFalseAlarm) / :264 (DrawBernoulli)

bool PrachDetectionModel::DetectActivePreamble (double snrDb) {
    return DrawBernoulli (GetDetectionProbability (snrDb));   // 抽 Pd
}
bool PrachDetectionModel::DetectFalseAlarm (double snrDb) {
    return DrawBernoulli (GetFalseAlarmProbability (snrDb));  // 抽 Pfa
}
bool PrachDetectionModel::DrawBernoulli (double p) {
    if (p <= 0.0) return false;
    if (p >= 1.0) return true;
    return m_rng->GetValue (0.0, 1.0) < p;   // U[0,1) < p 即命中
}

## 4.3 统计指标 (PrachDetectionStats)

代码位置: model/prach-detection-model.h:20

| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| activePreambleGroups | 真实出现过的 (raRnti, preambleId) 组数 |
| detectedGroups | 其中被 Pd 抽样命中 (检出) 的组数 |
| missedGroups | 其中被 Pd 抽样漏掉的组数 |
| missedUeAttempts | 漏掉的组里包含的 UE 尝试数之和 |
| falseAlarmGroups | Pfa 抽样产生的幻影 RAR 数 |
| falseAlarmMsg3GrantRbs | 幻影 RAR 实际占到 PUSCH 的 RB 总和 |

# 5. 调度器触发逻辑: ProcessPrachWindow

文件: model/geo-beam-scheduler.cc:1143。每个 PRACH 聚合窗口结束时被调用, 先按 (RA-RNTI, preambleId) 对到达前导码去重, 再走漏检与虚警两个循环。检测错误总开关在 :1180 (detectionErrorsEnabled)。

## 5.1 漏检触发 (真实前导码循环)

代码位置: model/geo-beam-scheduler.cc:1227-1243

for (const auto& kv : preambleCnt) {            // 真实出现过的前导码
    ...
    if (detectionErrorsEnabled) {
        m_prachDetectionModel->RecordActiveGroup (count);
        if (!m_prachDetectionModel->DetectActivePreamble (snrDb)) {  // 抽 Pd
            m_prachDetectionModel->RecordMissedGroup (count);
            NS_LOG_WARN ("[Msg1] 漏检: ... -> 不发送 RAR");
            continue;                            // <-- 漏检: 跳过 RAR
        }
        m_prachDetectionModel->RecordDetectedGroup ();
    }
    ScheduleRarForDetectedPreamble (raRnti, pid, msg3UtType, count, false, msg3Delay);
}

触发条件: DrawBernoulli(Pd) 返回 false (概率 1−Pd)。命中后 continue, 该前导码连同所有选它的 UE 都拿不到 RAR。

## 5.2 虚警触发 (空闲前导码循环)

代码位置: model/geo-beam-scheduler.cc:1250-1281

if (detectionErrorsEnabled) {
    for (const auto& raOccasion : activePreamblesByRaRnti) {
        for (uint32_t pid = 1; pid <= m_numPrachPreambles; ++pid) {
            if (activePreambles.find (pid) != activePreambles.end ())
                continue;                         // 有人用过 -> 跳过
            if (m_prachDetectionModel->DetectFalseAlarm (m_defaultPrachSnrDb)) { // 抽 Pfa
                const Time msg3Delay = nextMsg3Delay ();
                uint32_t grantRbs = ScheduleRarForDetectedPreamble (
                    raRnti, pid, defaultFalseAlarmUtType, 0, /*falseAlarm=*/true, msg3Delay);
                if (grantRbs > 0) ++placedInTti;
                m_prachDetectionModel->RecordFalseAlarmGroup (grantRbs);
            }
        }
    }
}

触发条件: 在某个无人使用的 pid 上 DrawBernoulli(Pfa) 返回 true (概率 Pfa)。每个空闲号独立抽样一次; 期望虚警数 = 空闲号数 × Pfa。两个循环共享同一 TTI 游标(nextMsg3Delay / placedInTti), 虚警 Msg3 与真实 Msg3 一起按 3/TTI 排进上行。

# 6. 闭环机制

## 6.1 漏检闭环: RAR 窗口超时 + 重传

代码位置: model/sat-ut-mac.cc:495 (启动定时器) / :681 (超时) / :696 (重传) / :718 (达上限)

UE 发完 Msg1 启动 RAR 响应定时器 (m_raResponseWindow)。漏检导致 RAR 不到, 定时器超时触发重传:

void SatUtMac::OnRaResponseTimeout () {
    AbortOrRetryRa ("RAR timeout");
}
// AbortOrRetryRa: 指数退避 (0..40*attempt ms 随机), 重新随机选 preamble 重发 Msg1;
// 达到 m_maxRaAttempts 仍漏检 -> 回调 RA_FAILED_MAX_ATTEMPTS。

因此漏检 ≠ 接入失败。Pd=0.99 时 5 次 attempt 全漏检概率 = 1e-10, 现实几乎不触发。

## 6.2 虚警闭环: UE 过滤 + RB 自动释放

代码位置: model/sat-ut-mac.cc:506 (RAR 过滤) / model/geo-beam-scheduler.cc:1316 (生命周期型预约)

幻影 RAR 广播给所有 UE, 但 UE 端按 (RA-RNTI, preambleId) 双重过滤; 虚警专挑无人用过的 pid, 故没有任何 UE 会响应:

void SatUtMac::ReceiveRar (const RarMessage& rar) {
    if (!m_isRaInitiated || rar.raRnti != m_currentRaRnti
        || rar.preambleId != m_currentPreambleId)
        return;   // 不是发给我的 -> 丢弃 (幻影 RAR 必然命中此分支)
    ...
}

虚警占用的 Msg3 PUSCH 通过 ResourceManager::AllocateSpectrumFor 登记为生命周期型预约 (占用一个 UlTtiDuration), 到期自动归还——不会像旧实现那样永久扣减预算把后续 UE 饿死。

# 7. 配置接口

ntn-ra-compare 示例命令行 (默认全关):

--enablePrachDetectionErrors=true   # 总开关
--prachDetectionPd=0.99             # 固定 Pd
--prachDetectionPfa=0.001           # 固定 Pfa
--prachDetectionCurveCsv=path.csv   # 或从曲线读 (列: snr_db,pd,pfa)
--defaultPrachSnrDb=20              # 虚警查询 Pfa 用的默认 SNR

对应调度器 setter:

GeoBeamScheduler::EnablePrachDetectionErrors(bool)      — geo-beam-scheduler.cc:1515

GeoBeamScheduler::SetPrachDetectionFixed(pd, pfa)        — geo-beam-scheduler.cc:1535

GeoBeamScheduler::SetPrachDetectionCurveCsv(path)        — geo-beam-scheduler.cc:1525

GeoBeamScheduler::GetPrachDetectionStats()               — geo-beam-scheduler.cc:1557

# 8. 实测结果 (dev 预设, 700 UE, 64 preambles)

| 场景 | Pd | Pfa | UE 成功率 | Missed | FalseAlm | FA_Msg3RB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3GPP 规格 | 0.99 | 0.001 | 700/700 = 100% | 10 | 10 | 60 |
| 中等压力 | 0.9 | 0.01 | 700/700 = 100% | 93 | 199 | 1194 |
| 极端压力 | 0.7 | 0.05 | 696/700 = 99.4% | 321 | 1620 | 9720 |

结论: 漏检靠重传补齐, 仅在 Pd=0.7 极端情形下少数 UE 跑完 5 次 attempt 仍失败; 虚警占用的 PUSCH 一个 TTI 后归还, 不影响真实 UE 接入。

# 9. 已知限制

空 PRACH occasion 不抽虚警: 若某 RO 零 UE 到达, ProcessPrachWindow 不被调度, 该 occasion 的 Pfa 抽样被跳过 → 低负载场景虚警率被系统性低估。

falseAlarmGroups 包含 0 RB 的虚警: 当 PUSCH 已满时幻影 RAR 没分到 RB, 但 group 计数仍 +1。

activeUeAttempts 未单独记录: 能算 missedGroups/activePreambleGroups, 但算不了 missedUeAttempts/activeUeAttempts (RecordActiveGroup 的 count 参数被丢弃)。

— 文档结束 —