# Msg3 资源分配 (PRB) 流程实现说明

geo-sat 模块 · 上行信道划分 + 生命周期型 PRB 预算 + Msg3 跨 TTI 分片

版本日期: 2026-05-18    |    回溯标签: 26-05-15    |    适用提交: ResourceManager 生命周期重构 (2c) + PUCCH/PRACH/PUSCH 划分之后

# 1. 概述

Msg3 是 4 步随机接入第 3 步, UE 在 gNB 用 RAR 分配的上行授权 (UL Grant) 上发送。本文描述 gNB 侧如何为每个被检出的前导码分配 Msg3 的物理资源块 (PRB), 涉及三件事:

上行信道如何划分 (PUCCH / PRACH / PUSCH), Msg3 用哪一部分。

PRB 预算如何记账 (生命周期型预约模型, 用完即还)。

一个 PRACH 窗口里多笔 Msg3 如何按上行 TTI 时分复用 (跨 TTI 分片)。

设计目标: 让"同一时刻只能容纳有限笔 Msg3"这一物理约束被正确建模, 同时不让 Msg3 永久占用预算而饿死后续随机接入。

# 2. 上行信道划分 (每波束 25 RB)

在 35MHz 带宽、7 色频率复用下, 每波束物理上有 25 个 RB。按 NR 上行信道类型拆分:

| 信道 | RB 数 | 用途 | 是否参与 Msg3 分配 |
| --- | --- | --- | --- |
| PUCCH | 1 | 上行控制 (ACK/NACK, CSI, SR) | 否 (长期预留) |
| PRACH | 6 | 随机接入前导 (1 个频域信道承载 64 个 preamble) | 否 (预留给 Msg1) |
| PUSCH | 18 | 上行共享数据 + Msg3 | 是 (Msg3 与上行数据共用此池) |
| 合计 | 25 | — | — |

因此 ResourceManager 里 UL 可分配预算 = 18 (PUSCH), 不是 25。PUCCH/PRACH 作为信息性常量从总量中扣除。

代码位置: model/resource-manager.h:84-95 (信道划分注释 + 成员)  |  model/resource-manager.cc:29 (UlBeamBudgetRbs=18) / :35 (PucchRbsPerBeam=1) / :41 (PrachRbsPerBeam=6)

// resource-manager.cc 构造函数默认值
m_ulBeamBudgetRbs (18),   // PUSCH 可分配预算 = 25 - 1 PUCCH - 6 PRACH
m_pucchRbsPerBeam (1),
m_prachRbsPerBeam (6),

每笔 Msg3 默认请求 6 RB (Msg3RequestedRbs), 因此一个 TTI 内 PUSCH 最多容纳 18 / 6 = 3 笔 Msg3。

代码位置: model/geo-beam-scheduler.cc:51 (Msg3RequestedRbs 属性) / :94 (默认值 6)

# 3. PRB 记账模型: 两种占用语义

ResourceManager 对每个波束维护两类占用, 二者对预算叠加扣减:

| 语义 | 接口 | 生命周期 | 典型用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轮次型 (永久) | AllocateSpectrum | 一直占用, 直到 ResetBeamAllocation 清零 | 逐 TTI 重置的上行/下行数据调度 |
| 生命周期型 | AllocateSpectrumFor | 在 [activeFrom, activeFrom+duration) 内占用, 到期自动归还 | Msg3 授权 (占用一个未来上行 TTI) |

代码位置: model/resource-manager.h:29-43 (RbReservation / BeamAllocationUsage)

// 一笔有生命周期的预约: 在 [activeFrom, releaseAt) 占用 rbs 个 RB
struct RbReservation {
    uint32_t rbs;
    Time activeFrom;
    Time releaseAt;
};
struct BeamAllocationUsage {
    uint32_t dlUsedRbs, ulUsedRbs;                 // 轮次型 (永久)
    std::vector<RbReservation> dlReservations, ulReservations;  // 生命周期型
};

## 3.1 余量计算

某时刻 t 的剩余 RB = 预算 − 永久占用 − 在 t 时刻活跃的预约之和。查询前先惰性清理已过期预约。

代码位置: model/resource-manager.cc:106 (PruneExpired) / :118 (ReservedRbsAt) / :134 (GetRemainingRbsAt) / :153 (GetRemainingRbs)

uint32_t ResourceManager::GetRemainingRbsAt (beamId, isUplink, at) const {
    budget = isUplink ? m_ulBeamBudgetRbs : m_dlBeamBudgetRbs;   // UL=18
    PruneExpired (usage, isUplink, Simulator::Now ());   // 删除 releaseAt<=now 的预约
    used = permanent + ReservedRbsAt (usage, isUplink, at); // 永久 + at 时刻活跃预约
    return (used < budget) ? budget - used : 0;
}
// GetRemainingRbs(beamId, isUplink) = GetRemainingRbsAt(..., Simulator::Now())

## 3.2 生命周期型分配

AllocateSpectrumFor 以预约生效时刻 activeFrom 为基准做准入: 等长 Msg3 授权按 activeFrom 非降序写入时, 区间重叠峰值恰在 activeFrom, 故此处余量即为最坏情况余量。

代码位置: model/resource-manager.cc:192 (AllocateSpectrumFor) / :230 (ReleaseSpectrum)

uint32_t ResourceManager::AllocateSpectrumFor (beamId, requestedRbs,
                                               activeFrom, duration, isUplink) {
    remaining = GetRemainingRbsAt (beamId, isUplink, activeFrom);
    approved  = std::min (requestedRbs, remaining);
    if (approved > 0)
        ulReservations.push_back ({approved, activeFrom, activeFrom + duration});
    return approved;
}

注: ResetBeamAllocation (model/resource-manager.cc:83) 只清轮次型占用, 不会误伤仍在生命周期内的 Msg3 预约——这是 Msg3 跨 TTI 分片成立的前提。

# 4. Msg3 跨 TTI 分片 (ProcessPrachWindow)

文件: model/geo-beam-scheduler.cc:1143。一个 PRACH 窗口里检出的所有 Msg3 授权, 按 m_ulTtiDuration (默认 1ms) 切片, 每个 TTI 最多放 msg3PerTti 笔; 跨 PRACH occasion 用游标 m_ulMsg3Cursor 持续推进, 保证不同 RO 的 Msg3 在时间上不重叠。

## 4.1 分片准备

代码位置: model/geo-beam-scheduler.cc:1183-1205 (分片准备 + nextMsg3Delay 闭包)

const Time msg3BaseDelay = MicroSeconds (500);  // UE 收 RAR 后发 Msg3 的最小 K2
const Time earliestMsg3   = Now + m_rarProcessingDelay + m_rarTxDelay
                          + msg3BaseDelay + m_uplinkPropDelay;
Time ttiCursor = std::max (m_ulMsg3Cursor, earliestMsg3);  // 接上次窗口尾部
const uint32_t ulBudgetRbs = GetRemainingRbs (m_myBeamId, true);  // = 18
const uint32_t msg3PerTti  = std::max (1u, ulBudgetRbs / m_msg3RequestedRbs); // 18/6=3
uint32_t placedInTti = 0;

// 取下一笔 Msg3 的 K2: 落到 ttiCursor 指向的上行 TTI, 满 3 笔进下一 TTI
auto nextMsg3Delay = [&] () -> Time {
    if (placedInTti >= msg3PerTti) { ttiCursor += m_ulTtiDuration; placedInTti = 0; }
    return ttiCursor - (Now + m_rarProcessingDelay + m_rarTxDelay + m_uplinkPropDelay);
};

代码位置: model/geo-beam-scheduler.h:287 (m_ulTtiDuration) / :288 (m_ulMsg3Cursor)  |  model/geo-beam-scheduler.cc:76 (UlTtiDuration 属性, 默认 1ms)

## 4.2 调用与游标推进

真实前导码循环和虚警循环共享同一个 nextMsg3Delay / placedInTti, 因此真实 Msg3 与虚警 Msg3 一起按 3/TTI 排布; 窗口结束时把游标推到下一个全新 TTI。

代码位置: model/geo-beam-scheduler.cc:1243 (真实 Msg3 调用) / :1285 (游标推进)

// 真实前导码 (省略漏检判定):
const Time msg3Delay = nextMsg3Delay ();
uint32_t grantedRbs = ScheduleRarForDetectedPreamble (raRnti, pid, msg3UtType,
                                                       count, false, msg3Delay);
if (grantedRbs > 0) ++placedInTti;
...
// 窗口末尾: 下个 PRACH occasion 从下一个 TTI 开始
m_ulMsg3Cursor = (placedInTti > 0) ? (ttiCursor + m_ulTtiDuration) : ttiCursor;

# 5. 单笔 Msg3 授权: ScheduleRarForDetectedPreamble

文件: model/geo-beam-scheduler.cc:1291。每笔授权依次做: 功率受限封顶 → 生命周期型 PRB 预约 → 计算 Msg3 发射功率 → 组装并广播 RAR。

代码位置: model/geo-beam-scheduler.cc:1298-1316

// (1) 功率受限封顶: 终端 EIRP 决定最多能开几个非削顶 RB
msg3PowerLimitedRbs        = GetMaxPowerLimitedUlRbs (msg3UtType, m_referencePathLossDb);
msg3RequestedAfterPowerLimit = std::min (m_msg3RequestedRbs, msg3PowerLimitedRbs);
if (msg3RequestedAfterPowerLimit == 0) return 0;     // 功率不够, 放弃

// (2) 生命周期型预约: Msg3 真正占用 UL 的绝对时刻 = 现在 + RAR处理 + RAR下行 + K2 + 上行传播
const Time msg3ActiveFrom = Now + m_rarProcessingDelay + m_rarTxDelay
                          + msg3DelayToStart + m_uplinkPropDelay;
approvedMsg3Rbs = AllocateSpectrumFor (m_myBeamId, msg3RequestedAfterPowerLimit,
                                       msg3ActiveFrom, m_ulTtiDuration, true);
if (approvedMsg3Rbs == 0) return 0;                  // 该 TTI PUSCH 已满

// (3) 功控 + (4) 组装 RAR
rar.ulGrantRbs       = approvedMsg3Rbs;
rar.msg3DelayToStart = msg3DelayToStart;   // K2: 决定 Msg3 落在哪个上行 TTI

代码位置: 功率封顶 model/resource-manager.cc:246 (GetMaxPowerLimitedUlRbs) / :272 (AdjustUtTxPower)  |  RAR 字段 model/geo-beam-scheduler.cc:1336 (ulGrantRbs) / :1339 (msg3DelayToStart)

## 5.1 功率受限封顶 (PRB 上限的另一道闸)

PRB 数除了受预算限制, 还受终端发射功率限制。终端 EIRP 越小 (consumer 50 dBm < portable 63 dBm)、路损越大, 能开的非削顶 RB 越少。计算: M_RB ≤ 10^((P_CMAX − P0 − α·PL)/10)。

代码位置: model/resource-manager.cc:246-265 (GetMaxPowerLimitedUlRbs)

rhsDb       = pCmax - m_p0NominalPusch - m_alpha * pathLossDb;
maxLinearRbs = std::pow (10.0, rhsDb / 10.0);
return floor (maxLinearRbs);   // 190dB 路损下: portable=125, consumer=6

# 6. 完整时序 (一笔 Msg3 的生命周期)

t = T            ProcessPrachWindow 跑, 调用 AllocateSpectrumFor 登记预约
                 预约区间 = [msg3ActiveFrom, msg3ActiveFrom + 1ms)
t + 2ms          RAR 本地处理完, DispatchRar
t + 302ms        RAR 下行到达 UE (m_rarProcessingDelay + m_rarTxDelay)
t + 302ms + K2   UE 按 rar.msg3DelayToStart 发 Msg3 (K2 决定第几个 TTI)
t + 602ms + K2   Msg3 上行到达 gNB  <- 此刻预约正好活跃, 占 6 RB PUSCH
t + 603ms + K2   预约到期 (1 TTI 后), PRB 自动归还

K2 (msg3DelayToStart) 取值: 同一 TTI 的 3 笔 K2 相同, 每满 3 笔 K2 增加 1ms。例: 前导码按 preambleId 升序, 第 1-3 笔 K2=0, 第 4-6 笔 K2=1ms, 依此类推。

# 7. AllocateSpectrum 调用点一览

| 场景 | 接口 | 代码位置 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 下行数据调度 | AllocateSpectrum (DL) | geo-beam-scheduler.cc:869 | 轮次型, 逐 TTI 重置 |
| 上行数据调度 | AllocateSpectrum (UL) | geo-beam-scheduler.cc:1611 | 轮次型, 逐 TTI 重置 |
| 4 步 Msg3 授权 | AllocateSpectrumFor (UL) | geo-beam-scheduler.cc:1316 | 生命周期型, 占 1 个 TTI |
| 2 步 fallback Msg3 | AllocateSpectrumFor (UL) | geo-beam-scheduler.cc:2163 | 生命周期型, 占 1 个 TTI |

上行数据 (1611) 与 Msg3 (1316) 共用同一 18 RB PUSCH 池: 数据调度的永久占用与 Msg3 的生命周期预约对预算叠加扣减, 因此某 TTI 内数据占了多少, Msg3 就少多少, 互相挤占——符合物理事实。

# 8. 关键参数与默认值

| 参数 | 默认值 | 含义 | 代码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| UlBeamBudgetRbs | 18 | 每波束 PUSCH 可分配预算 | resource-manager.cc:29 |
| PucchRbsPerBeam | 1 | PUCCH 预留 (信息性) | resource-manager.cc:35 |
| PrachRbsPerBeam | 6 | PRACH 预留 (信息性) | resource-manager.cc:41 |
| Msg3RequestedRbs | 6 | 每笔 Msg3 请求 RB 数 | geo-beam-scheduler.cc:51 |
| Msg3GrantMcs | 4 | Msg3 保守 MCS | geo-beam-scheduler.cc:59 |
| UlTtiDuration | 1 ms | 上行 TTI 粒度 (Msg3 分片) | geo-beam-scheduler.cc:76 |
| → 单 TTI Msg3 容量 | 3 | = 18 / 6 (派生值) | geo-beam-scheduler.cc:1193 |

# 9. 实测 (dev 预设, 1 波束 100 UE 2 RO)

| RO | unique preamble | Msg3 授权 | ActiveFrom 区间 | UL 占用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RO#1 | 32 | 32 笔 | 1903 ~ 1913 ms | 11 ms (11 个 TTI) |
| RO#2 | 38 | 38 笔 | 1914 ~ 1926 ms | 13 ms (13 个 TTI) |
| 合计 | 70 | 70 笔 | 1903 ~ 1926 ms | 24 ms |

每个 TTI 整齐放 3 笔 (= 18/6), 两个 RO 被游标串成前后接力。100 UE 第一轮在上行只占 24 ms 的 TTI, 藏在 ~900 ms 的 GEO 单向传播+往返之后。4 步 RA 成功率恢复到 700/700 = 100%。

— 文档结束 —