# 计划:将随机接入 + NTN 信道 + EESM 整合进 ntn-system-sim 全链路

## Context(为什么做)

项目最终目标是让 `contrib/geo-sat/examples/ntn-system-sim.cc` 跑"全链路串起来"的系统级仿真。临时测试台 `ntn-ra-compare.cc` 里已调通的随机接入(RA)、PRACH 漏检/虚警、Msg4 竞争决议一行都没接进 system-sim —— 后者用 NrHelper 建真 NR 栈,但通过 `AttachToClosestEnb()`(system-sim:585)预配 RNTI 直接进 RRC_CONNECTED,完全跳过 RA;信道用默认 `TwoRaySpectrumPropagationLossModel`(非 NTN);无任何链路级误码模型。

用户已拍板三个方向(均取高保真档位):自研 RA 整合、TR 38.811 NTN 信道、Msg4 BLER 接 5G-LENA EESM。

### 探明的硬约束(决定路线,务必遵守)

1. GeoBeamScheduler 装不进 NrHelper 标准管线:`NrHelper::CreateGnbSched()`(nr-helper.cc:1000)写死 `Create<NrMacSchedulerNs3>()` 并调 `InstallDlAmc/InstallUlAmc`(1004-5),这两个方法只在 `NrMacSchedulerNs3` 上有(nr-mac-scheduler-ns3.h:259);而 `GeoBeamScheduler` 父类是 `NrMacScheduler`(geo-beam-scheduler.h:69, .cc:23)。直接装会段错误。

2. NR 原生 RA 是理想化的:`useIdealRrc=true` 写死(nr-helper.cc:1104-1114),无真 PRACH 竞争。自研 RA 是替换/补充 attach,不是接到原生 RA。

3. NR 的 PDCCH 是理想信道:DCI 走 ideal control message(nr-ue-phy.cc:481-533),无误码。EESM 只覆盖 PDSCH;Msg4 的 PDCCH BLER 必须自己加一层。

4. SatUtPhy 干扰是 mock,不可用作 SINR 源(CLAUDE.md 警告 + sat-ut-phy.cc:96 写死值)。per-UE SINR 必须来自 NR spectrum PHY(数据面)或解析 `ComputeUeLink`(RA 面)。

### 已确定的整体决策

Phase 3 走路 B(控制面门控):自研 RA 只做接入门控,数据面仍走标准 NR 栈(TdmaRR),从而保住 EESM + NTN 信道 + 吞吐统计,并复用 ra-compare 已调通的全部 RA 代码。GeoBeamScheduler 不调度真数据面。

## 分相位实现(低风险先行,每相位可独立编译验证)

### Phase 0 — 基线固化 + trace 探针

钉死当前理想化基线作为后续对照。不改源码,只在 example 加细 trace(PDSCH SINR、TBLER、MCS、PDCP Rx),记录 baseline 的 DL 吞吐 / SINR 分布 / MCS 分布。

改:`examples/ntn-system-sim.cc`(加 trace 连接)。

复用:`NrHelper::EnableRlcE2eTraces/EnablePdcpE2eTraces`(已在用 :751-752)。

验证:`NrDlPdcpRxStats.txt` 非零;HARQ 反馈全 ACK(无误码)。

### Phase 1 — EESM Level-2 链路级 BLER(改动最小,收益最直接)

在 NrHelper 配置段(system-sim:402 附近,InstallGnbDevice 之前)加:

nrHelper->SetDlErrorModel("ns3::NrEesmIrT2");
nrHelper->SetUlErrorModel("ns3::NrEesmIrT2");
nrHelper->SetGnbDlAmcAttribute("AmcModel", EnumValue(NrAmc::ErrorModel));

改:仅 `examples/ntn-system-sim.cc`。

复用:`NrEesmIrT2`(src/nr/model/nr-eesm-ir-t2.*)、`NrAmc`、`SetDlErrorModel/SetUlErrorModel`(nr-helper.cc:1516/1507)。数据面 SINR/MCS/TBS/RB map/HARQ history 全现成(nr-spectrum-phy.cc:1297-1343)。

验证:对比 Phase 0,HARQ NACK/重传从 0→非零(`DlHarqFeedback` trace :798);边缘 UE 吞吐下降;MCS 分布随 SINR 分散。

妥协:EESM 表是地面 NR 曲线,对 NTN 长时延 HARQ 是系统级近似(用户已接受 Level 2)。

### Phase 2 — TR 38.811 NTN 信道损耗(中风险,新建一个类)

`SatChannel` 继承 `ThreeGppChannelModel`(矩阵生成器),无法当损耗模型。新建 `SatSpectrumPropagationLossModel : public PhasedArraySpectrumPropagationLossModel`,把 `SatChannel::DoRxPowerCalculation`(sat-channel.cc:135-171,FSPL + CalcBeamGain)和 `GetThreeGppTable` 的仰角查表(:217-290,S/Ka 表嵌在 :44-67)搬进 `DoCalcRxPowerSpectralDensity`,逐子载波施加 NTN 损耗。

新增:`model/sat-spectrum-propagation-loss-model.{h,cc}`。

改:`examples/ntn-system-sim.cc`(`nrHelper->SetPhasedArraySpectrumPropagationLossModelTypeId(SatSpectrumPropagationLossModel::GetTypeId())`,替默认 TwoRay);`contrib/geo-sat/CMakeLists.txt`(注册新文件,按作者分段)。

复用:`SatChannel::CalcFspl/CalcBeamGain` + 嵌入的 NTN 表;`PhasedArraySpectrumPropagationLossModel`(src/spectrum/model/)。

验证:SINR 迁到 NTN 量级(GEO FSPL~190dB,45dBi 波束增益),边缘 UE 随偏轴角滚降;配合 Phase 1 边缘 BLER 上升。交叉对照 `ntn-ra-compare.cc:346 ComputeUeLink`(同款 FSPL/CalcBeamGain 公式)。

妥协:本相位只做大尺度(FSPL+波束增益);小尺度衰落矩阵仍由默认 ThreeGpp fading(UMa 簇参数)生成,NTN 簇参数需另一个挂点,延后。Urban LOS only。

### Phase 3 — 自研 RA 控制面门控(路 B)

保持 `GeoBeamScheduler : public NrMacScheduler` 不动,不塞进 NrHelper scheduler 工厂。把 `AttachToClosestEnb()`(system-sim:585)改为:UE 先跑自研 RA 状态机,`RA_SUCCESS` 回调里再调 `AttachToClosestEnb` 完成真栈连接(RA 失败则延迟/阻止 attach)。

仿照 `ntn-ra-compare.cc:91-133 SetupUe`:per-beam `CreateObject<GeoBeamScheduler>` + per-UE `CreateObject<SatUtMac>`,用 `SetPrachCallback`/`SetMsg3Callback`/`RegisterUeRaCallbacks`/`SetRaCompleteCallback` 驱动 `InitiateRandomAccess`。

per-UE SNR 由 Phase 2 的 `SatSpectrumPropagationLossModel` 或解析 `ComputeUeLink` 算出,经 `SetPrachSnrDb`(sat-ut-mac.h:200)注入,驱动 `PrachDetectionModel` 漏检/虚警。

改:`examples/ntn-system-sim.cc`(替换 attach 流程,搭 RA 门控);可能小改 `model/sat-ut-mac.*` 以暴露所需回调。

复用:ra-compare 全部 RA 代码、`PrachDetectionModel`、`GeoBeamScheduler` 的 RA 路径。

验证:RA 成功率/时延、`PrachDetectionStats`;对照 ra-compare 4步/2步成功率表。

妥协(诚实标注):RA 是"门控+真栈"软连接,attach 本身仍理想 RRC;GeoBeamScheduler 不调度真数据面;自研 TC-RNTI 与 NR 真 RNTI 需手工映射,统计聚合时小心。

### Phase 4 — Msg4 PDCCH + PDSCH 双 BLER(依赖 Phase 1 + Phase 3)

注入点 `SatUtMac::ReceiveMsg4`(sat-ut-mac.cc:640)与 `ReceiveMsgB` SUCCESS_RAR 分支(:927)。

PDCCH BLER:新建 `Msg4PdcchErrorModel`(仿 `prach-detection-model.{h,cc}` 的 SNR→Pd/曲线/统计模式),在 ReceiveMsg4 入口按 per-UE SNR 掷骰;漏检则不晋升 CONNECTED,走 contention timeout 重传。

PDSCH BLER:复用 Phase 1 的 EESM/NrAmc 查 BLER(不另造);让 `CheckChannelQuality`(:1023,当前 utPhy null 直接 return true)的 SNR 源切到 `m_prachSnrDb` 真正生效。

新增:`model/msg4-pdcch-error-model.{h,cc}`。改:`model/sat-ut-mac.cc`、example、`CMakeLists.txt`。

复用:`PrachDetectionModel` 整套模式;`m_prachSnrDb`;`NrAmc`/EESM BLER 查询。

验证:Msg4 成功率随 SNR 下降;总接入率低于纯碰撞理论值;对照 ra-compare:858-931 Pd 理论 vs 实测曲线。

妥协:PDCCH BLER 是系统级 Pd 外挂近似(NR DCI 本是理想 control message),非真波形盲检译码。

## 相位依赖与冲突

Phase 1 → Phase 2:Phase 2 改的是喂给 EESM 的输入 SINR,顺序不可换;无代码冲突(一改 ErrorModelType,一改 PhasedArrayLossModelType)。

Phase 3(路 B)↔ EESM/信道:无冲突 —— RA 只做控制面门控,数据面保留真 NR 栈,Phase 1/2 完整保住。这正是选路 B 的关键收益。

Phase 4 强依赖 Phase 3(注入点在自研 SatUtMac)+ Phase 1(PDSCH BLER 复用 EESM)。

## 端到端验证总表

| Phase | 跑 | 看 | 对照 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | `ntn-system-sim --numUes=70` | PDCP Rx / FlowMonitor / HARQ | 钉死 baseline |
| 1 | 同上 | HARQ NACK/重传、MCS 分布 | Phase 0:NACK 0→非零 |
| 2 | 同上 | PDSCH SINR、吞吐随波束位置滚降 | ra-compare ComputeUeLink |
| 3 | 同上 | RA 成功率/时延、PrachDetectionStats | ra-compare 成功率表 |
| 4 | 同上 | Msg4 成功率 vs SNR | ra-compare:858-931 Pd 曲线 |

构建:`./ns3 build geo-sat`;运行:`./ns3 run "ntn-system-sim --numUes=70 --reuseMode=7 --simTime=15"`。

## 关键文件

`contrib/geo-sat/examples/ntn-system-sim.cc` — 所有 Phase 的集成点(Phase 0/1 仅改此文件)

`contrib/geo-sat/model/sat-channel.cc` — Phase 2 损耗逻辑来源(DoRxPowerCalculation/CalcFspl/CalcBeamGain/GetThreeGppTable + NTN 表 :44-290)

`contrib/geo-sat/model/sat-ut-mac.cc` — Phase 3 RA 状态机 + Phase 4 Msg4 注入点(ReceiveMsg4:640 / ReceiveMsgB:927 / CheckChannelQuality:1023 / m_prachSnrDb)

`contrib/geo-sat/model/geo-beam-scheduler.cc` — Phase 3 RA gNB 侧(继承层级冲突核心:.cc:23 SetParent<NrMacScheduler>)

`contrib/geo-sat/model/prach-detection-model.{h,cc}` — Phase 4 Msg4PdcchErrorModel 的模板

`src/nr/helper/nr-helper.cc` — 硬约束(CreateGnbSched:1000)、EESM setter(:1507/1516)、信道 setter(SetPhasedArraySpectrumPropagationLossModelTypeId)

新增:`model/sat-spectrum-propagation-loss-model.{h,cc}`(Phase 2)、`model/msg4-pdcch-error-model.{h,cc}`(Phase 4)

## 做不到一步到位的诚实清单

1. 路 B 的 RA 是控制面门控,attach 仍理想 RRC(改 useIdealRrc 写死代价极高,不在范围)。

2. GeoBeamScheduler 不调度真数据面(继承层级所限;真调度需重写为 NrMacSchedulerNs3 子类)。

3. Phase 2 仅大尺度精确;NTN 小尺度簇参数需另一挂点;Urban LOS only。

4. EESM 表是地面 NR 曲线,NTN 长时延 HARQ-IR 为系统级近似。

5. PDCCH BLER 是外挂 Pd 近似,非真盲检译码。

6. 两套 RNTI(自研 TC-RNTI vs NR 真 RNTI)需手工映射对齐。