基于OLLA与Kalman滤波闭环架构的CQI预测

- 总体架构

graph TD

%% 外部输入

CQI["CQI上报<br>(ReceivePucchInfo)"]

%% 核心控制器子图

subgraph CqiAmcController [CqiAmcController]

Kalman["Kalman<br>滤波+预测"]

OLLA["OLLA<br>偏置"]

Calc["effectiveCqi = predCqi(H) + Δ"]

Kalman --> Calc

OLLA --> Calc

end

CQI --> CqiAmcController

%% 调度与传输模块

Scheduler["[scheduler]<br>GetMcsFromCqi<br>(effectiveCqi)"]

HarqManager["[HarqManager]<br>NewTransmission<br>(rnti,pkt,mcs)"]

CqiAmcController --> Scheduler

Scheduler --> HarqManager

%% 解码与分支

UE["UE解码"]

HarqManager --> UE

RV_Select["预测重传时刻CQI<br>即传输RV选择"]

Feedback["收到ACK Δ +<br>收到NACK Δ -"]

UE --> RV_Select

UE --> Feedback

%% OLLA 闭环反馈

Feedback -->|更新Δ<br>ACK/NACK| OLLA

| 模块 | 输入 | 输出 | 解决的问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kalman | 历史 CQI 测量 | 未来 $H$ 步的预测 CQI | 补偿 CQI 因 RTT 延迟而过时 |
| OLLA | HARQ ACK/NACK | 偏置 $\Delta$ | 修正预测残差 + 系统性偏差，锁定目标 BLER |
| 组合 | predCqi + $\Delta$ | effectiveCqi $\rightarrow$ MCS | 给 HARQ 新传选 MCS |

|  | 输入 | 输出 | 解决的问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kalman | 历史 CQI 测量 | 未来 H 步的预测 CQI | 补偿CQI 因 RTT 延迟而过时 |
| OLLA | HARQ ACK/NACK | 偏置 Δ | 修正预测残差 + 系统性偏差，锁定目标 BLER |
| 组合 | predCqi + Δ | effectiveCqi → MCS | 给 HARQ 新传选 MCS |

- Kalman滤波器设计（CQI预测）

每个UE维护二维状态：CQI电平+变化率

状态变量：

$$x = \begin{bmatrix} L \\ R \end{bmatrix}$$

$L$ = CQI 电平

$R$ = CQI 变化率 (per slot)

状态转移：

设 $dt$ = 距上次更新的 slot 数。

$$F = \begin{bmatrix} 1 & dt \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$x\_pred = F \cdot x \quad \text{\# 状态预测}$$

$$P\_pred = F \cdot P \cdot F^T + Q \quad \text{\# 协方差预测}$$

测量矩阵 (只观测电平)：

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$z = \text{上报的 CQI}$$

预测步骤分两步走，首先是更新步，每次收到CQI上报时：

收到新的 CQI 上报时，进行状态修正：

$$y = z - H \cdot x\_pred \quad \text{\# 残差}$$

$$S = H \cdot P\_pred \cdot H^T + Rmeas \quad \text{\# 残差协方差}$$

$$K = P\_pred \cdot H^T \cdot S^{-1} \quad \text{\# 卡尔曼增益}$$

$$x = x\_pred + K \cdot y \quad \text{\# 修正状态}$$

$$P = (I - K \cdot H) \cdot P\_pred \quad \text{\# 修正协方差}$$

预测步，调度器要选MCS时，预测H步之后：

调度器工作时，向未来推演 $H$ 步：

$$predCqi(H) = L + R \cdot H$$

注： 图中示例 $H = 510$ (代表透明转发场景下，大约 480 到 540ms 的前向预测)。

后处理： 预测结果必须 clamp 到 $[0, 15]$ 的合法 CQI 范围内。

参数含义

| 参数 | 物理意义 |
| --- | --- |
| Q（过程噪声） | 信道变化有多快 |
| Rmeas（测量噪声） | CQI 量化+估计误差 |
| H（预测步数） | 前向补偿量 |

- OLLA设计（外环链路自适应）

挂在HARQ反馈的偏置更新率：

根据 HARQ 反馈动态调整偏置 $\Delta$：

收到 ACK $\rightarrow \Delta \mathrel{+}= step\_up$

收到 NACK $\rightarrow \Delta \mathrel{-}= step\_down$

锁定目标 BLER 的数学关系：

$$step\_down = step\_up \times \frac{1 - BLER\_target}{BLER\_target}$$

参数计算示例：

若 $BLER\_target = 0.1$，则推导出 $step\_down = 9 \times step\_up$

若取 $step\_up = 0.05$ (CQI 单位)，则 $step\_down = 0.45$

平均每10次传输允许一次失败，失败一次猛降，成功九次缓升，长期收敛到10%BLER.

| 细节 | 处理 |
| --- | --- |
| Δ 限幅 | clamp 到 [Δ_min, Δ_max]，如 [−3, +3] CQI，防跑飞 |
| 只对新传反馈更新 | 重传的 ACK/NACK 不应污染 OLLA（重传是 IR 合并的结果） |
| 偏置作用域 | 每 UE 一个 Δ（也可每波束，取决于粒度） |

- 组合公式

- 闭环时序

这张图是非常核心的闭环时序图，展示了在透明转发（典型的同步轨道卫星通信场景，RTT $\approx$ 510ms）下，Kalman 预测和 OLLA 偏置是如何在时间轴上协同工作的。

为了让 Claude Code 能够准确理解时间节点、延迟（Delay）以及各个 C++ 函数的调用时机，我将其整理成了结构化时序文本和 Mermaid 序列图。这对于接下来编写或者梳理基带调度代码至关重要。

你可以直接复制以下内容：

1. 结构化时序解析 (Timeline)

场景设定： 卫星透明转发，RTT $\approx$ 510ms（单程/半 RTT 为 255ms）。

t = 0ms | UE 侧

UE 测量当前的 CQI 并立即上报。

关键点： 此刻的信道真实状态记为 $C(0)$。

【经历上行半 RTT：255ms (UE $\rightarrow$ Sat $\rightarrow$ GW)】

t = 255ms | 基站 (GW) 侧

基站收到 CQI 报告，但这已经是 255ms 前的旧信息。

代码触发： CqiAmcController::OnCqiReport(rnti, cqi)

Kalman 更新步： 使用 $C(0)$ 修正卡尔曼滤波器的内部状态向量 $[L, R]$。

调度器发包： 调度器准备下发新传数据。

代码触发： GetMcsForNewTx(H=510)

预测逻辑： predCqi = Kalman 预测 510 步 = $L + R \times 510$ （目标是预测到 t = 510ms 时的信道）。

组合逻辑： effectiveCqi = predCqi + ollaOffset

MCS 映射： mcs = GetMcsFromCqi(effectiveCqi)

执行传输： HarqManager::NewTransmission(rnti, pkt, mcs)

【经历下行半 RTT：255ms (GW $\rightarrow$ Sat $\rightarrow$ UE)】

t = 510ms | UE 侧

数据到达 UE 并进行解码。

关键点： 此刻的信道真实状态为 $C(510)$，这正是基站刚才前向预测 $H=510$ 想要命中的目标状态。

UE 根据解码结果生成 ACK 或 NACK 反馈。

【经历上行半 RTT：255ms (UE $\rightarrow$ Sat $\rightarrow$ GW)】

t = 765ms | 基站 (GW) 侧

HARQ 反馈到达基站。

代码触发： HarqManager::ReceiveFeedback $\rightarrow$ 触发 m_feedbackCallback

核心路由： CqiAmcController::OnHarqFeedback(rnti, pid, ack)

OLLA 更新步：

若为 ACK：$\Delta \mathrel{+}= step\_up$

若为 NACK：$\Delta \mathrel{-}= step\_down$

重传可选逻辑： 如果是 NACK，再次调用 PredictCqi(重传解码时刻) 来为重传选择合适的 RV（冗余版本）。

总结论： 整个闭环（从 UE 测量 $\rightarrow$ Kalman 预测 $\rightarrow$ 传输 $\rightarrow$ OLLA 修正）走完，全程耗时 $\approx$ 765ms，即 1.5 倍的 RTT。

2. 时序交互图 (Mermaid)

这段代码完美映射了图中的上下行延迟和核心函数的调用逻辑：

Code snippet

sequenceDiagram

autonumber

participant UE

participant Sat as 卫星 (Sat)

participant GW as 基站 (GW)

Note over UE, GW: 全局设定: 透明转发, RTT ≈ 510ms

Note left of UE: t = 0ms

UE->>Sat: 测量CQI上报 (信道真值 = C(0))

Sat-->>GW: 上行半 RTT (255ms)

Note right of GW: t = 255ms

GW->>GW: 【Kalman 更新】<br/>CqiAmcController::OnCqiReport<br/>用 C(0) 修正状态 [L, R]

Note right of GW: 调度器触发新传发包

GW->>GW: 获取MCS: GetMcsForNewTx(H=510)<br/>1. predCqi = L + R * 510<br/>2. effectiveCqi = predCqi + ollaOffset<br/>3. mcs = GetMcsFromCqi

GW->>Sat: 执行: HarqManager::NewTransmission

Sat-->>UE: 下行半 RTT (255ms)

Note left of UE: t = 510ms

UE->>UE: 数据到达并解码<br/>(此刻信道真值 = C(510), 命中预测目标)

UE->>Sat: 反馈 ACK / NACK

Sat-->>GW: 上行半 RTT (255ms)

Note right of GW: t = 765ms

GW->>GW: 收到反馈: HarqManager::ReceiveFeedback

GW->>GW: 【OLLA 更新】<br/>CqiAmcController::OnHarqFeedback<br/>ACK: Δ += step_up<br/>NACK: Δ -= step_down

GW->>GW: (可选) 若 NACK, 预测重传CQI选RV

Note over UE, GW: 闭环完成: 全程 ≈ 765ms (1.5 RTT) -> 进入下一轮