# GEO 卫星资源管理模块升级说明文档

适用范围：contrib/geo-sat 模块的资源管理三件套

（resource-manager、admit-control、geo-beam-scheduler）+ CQI 预测接入 + NOMA + 闭环功控。

编写目的：完整记录本次改动的"做了什么、改在哪、起什么作用、是否满足需求、后续怎么走、CQI 预测如何接入"。

## 0. 一句话总览

本次工作围绕你的两个核心诉求展开：

消费级/便携式终端的静态 + 动态频率域调度（根据业务类型、信道质量动态分配 RB 数量）；

功率域：动态功率调配 + 把开环功控改成基于实测 SNR 反馈的闭环功控；

并额外打通了 功率域 NOMA 资源共享 与 系统吞吐量 / 公平性统计，同时把和同事的 CQI 预测 的对接口子预先钉好（接口先行、解耦）。

全部按 7 个步骤（Step 0~6）落地，工程可编译可运行，验证 1689 项全部 PASS / 0 FAIL。

## 1. 改动涉及的文件清单

| 文件 | 类型 | 改了什么 |
| --- | --- | --- |
| model/cqi-predictor.h / .cc | 新增 | CQI 预测器抽象接口 + 直通默认实现 |
| model/geo-beam-scheduler.h / .cc | 改动（最大） | 预测注入、每-UE 路损、SPS、闭环功控、动态功率调配、NOMA |
| model/resource-manager.h / .cc | 改动 | 闭环功控项、波束功率预算+分配策略、NOMA 的 RB 复用记账 |
| model/admit-control.h / .cc | 改动 | 准入门控的 RB 倍率改可配 + 与调度器对齐 |
| examples/resource-manager-validation.cc | 改动 | OMA vs NOMA 的 A/B 对照（吞吐量 + 被服务用户数 + Jain 公平性）+ CLI 开关 |
| CMakeLists.txt | 改动 | 注册新增的 cqi-predictor.{h,cc} |
| contrib/ns3-ai-main → contrib/ai | 目录重命名 | 修复 ns3-ai 与 ns-3.40 的 CMake 不兼容（详见 §9） |

## 2. 按步骤：实现了哪些功能、改在哪、起什么作用

### Step 0 — CQI 预测器接口（解耦地基，行为零变化）

目的：把"预测 CQI"和调度器解耦。调度器只依赖一个抽象接口，不关心实现；同事的预测模型做好后派生它再注入即可，调度器一行不用改。

**新增 model/cqi-predictor.{h,cc}**：

抽象类 CqiPredictor : public Object：

PredictDlCqi(rnti, measuredCqi, horizon)、PredictUlCqi(...)：返回预测 CQI；

RecordDlCqi(rnti, cqi, when)、RecordUlCqi(...)：供预测器累积历史样本；

默认实现是"直通"：Predict* 原样返回 measuredCqi，Record* 空操作 → 等价于没有预测，行为与改动前完全一致。

**geo-beam-scheduler**：

新增成员 Ptr<CqiPredictor> m_cqiPredictor（构造函数里 CreateObject<CqiPredictor>() 建一个直通实例）；

新增 SetCqiPredictor() / GetCqiPredictor()；

新增 attribute DlSchedHorizon(默认 300ms) / UlSchedHorizon(默认 600ms)：预测"提前量"，即从现在到实际传输时刻的时延（GEO 一个环回）。

作用：插座装好了。直通实现下系统行为不变；同事交付后只需 SetCqiPredictor(自定义预测器)。

### Step 1 — 每-UE 真实路径损耗（公共前置）

问题：原来上行功控/功率受限 RB 计算用一个全局常量 m_referencePathLossDb = 190 dB，对所有终端一视同仁，不是真正的"按链路动态"。

改动：

SatUeContext / HandoverUeContext 增加字段 double pathLossDb（切换时随上下文转移）；

新增 DerivePathLossFromRsrp(rsrp)：路损 = RefSatEirpDbm − RSRP，限幅 [150, 220] dB；

新增 attribute RefSatEirpDbm(默认 70 dBm)，使默认 RSRP −120 → 路损 190 dB，与历史行为对齐；

m_referencePathLossDb 改为只在 RA(Msg3) 阶段（此时还没有 UE 上下文） 当回退值用；

在 AddUeContext 初始化、ReceiveMeasReport 用最新 RSRP 刷新 pathLossDb；

把 5 处带 UE 上下文的上行调用（GetMaxPowerLimitedUlRbs、AdjustUtTxPower）从 m_referencePathLossDb 换成 ctx.pathLossDb。

作用：上行功控/功率受限 RB 现在随每个 UE 的实际 RSRP 变化——消费级和便携式终端的上行 RB 上限按各自链路收敛，这是后续闭环功控和动态功率调配的基础。

注意：这是用"下行 RSRP"近似"上行路损"（GEO 上下行几何相同、频率不同），残余误差由 Step 3 的闭环功控纠正。RefSatEirpDbm 若知道卫星真实 EIRP 应改成真值。

### Step 2 — 频率域调度（接预测 CQI + 静态 SPS + 准入对齐）

这一步对应你的核心诉求"静态 + 动态频率域调度"。分三个子部分：

#### 2a. 把 GetSchedulingCqi 接到预测器（核心切口）

重写 GetSchedulingCqi(ctx, isUplink)：先取"实测/最近 CQI（带新鲜度回退）"，**再交给 m_cqiPredictor 预测"实际传输时刻"的 CQI**，结果 clamp 到 [1,15]；

UpdateUeDlCqi / UpdateUeUlCqi / UpdateUeCsi 增加 RecordDl/UlCqi 钩子，供未来预测器累积历史。

作用（关键）：因为 EstimateBytesPerRb → neededRbs、GetMcsFromCqi、CalculateSchedulerMetric、上行功控 **全部经过 GetSchedulingCqi 这一个函数，所以改这一处，DL/UL 的 RB 数量、MCS、IPF 排序全链路自动变成"CQI/预测驱动"**。直通实现下行为不变；预测注入后立刻全链路生效。

你说的"动态分配 RB 数量"本来就有骨架（neededRbs = ceil(buffer / bytesPerRb)），本步让它真正吃上准确（可预测）的 CQI。

#### 2b. 静态 SPS（半持续调度，覆盖便携保底/应急/语音）

SatUeContext 增加 lastDlSpsTime / lastUlSpsTime；

新增 GetSpsFixedRbs(ctx)（按 UE 类别返回固定 RB，0=不走 SPS）、TryScheduleDlSps(...)、TryScheduleUlSps(...)（UL 复用现成的 ProcessUlGrant）；

在 RunScheduler（DL）和 RunUlSchedulerForBeam（UL）的动态调度之前插入 SPS 预分配：对便携式终端 / 应急 / 语音按 SpsPeriod 周期发固定 RB 授权，从 availableRbs 扣除，被服务的 UE 本轮跳过动态队列（用 spsServed 集合）；

新增 attribute：SpsEnabled(默认 false)、SpsVoiceRbs(2)、SpsEmergencyRbs(1)、SpsPortableFloorRbs(2)、SpsPeriod(20ms)。

作用：实现"静态调度"——周期性小包业务（语音/应急/便携保底）用固定 RB、不每 TTI 算，降低开销、保证确定性时延；其余业务走动态。对单个 UE 是二选一，对整个波束是静态+动态并行。默认关，开启后才生效。

#### 2c. 准入控制与调度器对齐

admit-control 把两个写死的倍率改为可配 attribute：HighCapacityRbMultiplier(1.5)、ConsumerUlRbMargin(0.15)，默认值保留原行为，可设 1.0/0 与调度器完全对齐；

geo-beam-scheduler 新增 attribute DataAdmitRbCap(默认 4)：**DL 数据业务的准入门控从原来硬编码的"1 RB"改成 min(CQI驱动需求, DataAdmitRbCap)**。

作用：原来数据业务无论需多少 RB，只要 1 个 RB 空闲就放行（准入完全不看信道）。现在准入真正看信道/业务量（CQI 驱动且与调度器对齐）。设 DataAdmitRbCap=1 可恢复旧的宽松行为。

⚠️ 这是本步唯一的默认行为变更（你已确认接受）。

### Step 3 — 闭环功率控制（开环 → 闭环，CLPC）

这一步对应你的诉求"把开环功率估算改成基于实测 SNR 反馈的闭环功控"。

功控公式升级（resource-manager 的 AdjustUtTxPower）：

由纯开环 P = P0 + 10·log10(M) + α·PL → P = P0 + 10·log10(M) + α·PL + f(i)；

函数签名增加 closedLoopOffsetDb（默认 0，所以 Msg3/RA 阶段调用不受影响）。

闭环回路（geo-beam-scheduler）：

SatUeContext / HandoverUeContext 增加 clpcOffsetDb（即每-UE 的累积修正项 f(i)，初值 0，切换时转移）；

DoSchedUlCqiInfoReq（gNB 收到上行 CQI/SINR 的入口）里，拿到实测 UL SINR 后：

AverageUlSinrDb(ulCqiInfo) 求平均实测 SINR(dB)；

UpdateClosedLoopPowerControl(rnti, measuredSinrDb)：算 error = 目标SINR − 实测SINR → QuantizeTpcDb(error) 量化成 3GPP TPC 命令集 {-1,0,+1,+3} dB → ApplyClpcDelta 累积到 clpcOffsetDb 并限幅 [ClpcMinDb, ClpcMaxDb]；

ProcessUlGrant 计算发射功率时把 ctx.clpcOffsetDb 传入 AdjustUtTxPower；

GEO 环路时延：ClpcLoopDelay > 0 时用 Simulator::Schedule 延迟应用修正；默认 0（UL 反馈本身已是传播后、授权 DCI 下行还有时延，已隐含一个环回）。

新增 attribute：ClpcEnabled(默认 true)、TargetUlSinrDb(3)、ClpcMinDb(-10)、ClpcMaxDb(10)、ClpcLoopDelay(0)。

作用：把"发出去就不管"的开环，升级成"用实测 SINR 反向纠偏"的闭环——能纠正慢变（雨衰、仰角变化）。ClpcEnabled=false 可退回纯开环，供 A/B 对照。

⚠️ ClpcEnabled 默认 true（即闭环默认开启，正是你要的"改成闭环"）。GEO 长时延下闭环只能跟慢变、追不上快衰落，步长保守 + 限幅防发散。

### Step 4 — 波束总功率预算 + 动态功率调配

问题：原来每个 UE 独立算功率、没有波束级总功率约束，多个 UE 加起来可能超卫星功率。

**resource-manager 新增**：

attribute BeamPowerBudgetDbm(默认 50 dBm)：每波束下行总功率预算；

PowerAllocPolicy 枚举 + attribute PowerAllocPolicy：POWER_EQUAL(0,等功率) / POWER_CHANNEL_INVERSE(1,弱信道多给→拉公平) / POWER_WATER_FILLING(2,强信道多给→拉容量，简化注水)；

GetPowerWeight(cqi)：按策略算 UE 权重；

ComputeDlTxPowerDbm(ueWeight, sumWeights)：把预算转线性 mW，按权重比例切分再转回 dBm。各 UE 份额之和 ≤ 预算 → 自动满足"不超总功率"约束。

**geo-beam-scheduler**：

新增 attribute DlPowerAllocEnabled(默认 false)；

每轮统计候选 DL UE 的权重和 dlPowerSumWeights，DCI 构建时把 txPowerDbm 设为按预算+策略切分的功率。

UL 侧：按你的要求受 P_CMAX 约束——已由 Step 3 的 AdjustUtTxPower(min(pCmax,…)) 保证。

作用：下行卫星总功率在各 UE 间动态分配（可选等功率/公平/容量策略）。默认关（因为 DL 功率值会影响下游 SINR，稳妥起见默认不动），开启后生效。

### Step 5 — 功率域 NOMA 共享（下行）

这一步对应你的诉求"动态功率域资源共享调度"。

**resource-manager 的 RB 复用模型**：

BeamAllocationUsage 增加 dlSharedRbs / ulSharedRbs（NOMA 叠加量，仅统计、不占预算）；

AllocateSharedSpectrum(beamId, rbs, isUplink)：在主用户已占的 RB 上叠加从用户，不消耗 RB 预算（同频靠功率域区分），返回批准叠加数；

GetSharedRbs(...) 供统计；ResetBeamAllocation 一并清零。

**geo-beam-scheduler 的 NOMA 流程**（默认关）：

配对 BuildNomaPairs(beam, candidates)：每波束在非 SPS 候选里按 CQI 排序，最强 near 配最弱 far，要求 CQI 差 ≥ NomaMinCqiGap，2 用户一对，贪心向内收；

far 剔除：配对的 far UE 放进 m_nomaFarThisRound，从动态队列跳过；

SIC 有效 SINR ComputeNomaEffectiveCqi(nearCqi, farCqi)（标准两用户线性模型，β=NomaFarPowerFraction）：

far：SINR_eff = β·γ_far / (1 + (1-β)·γ_far)（把近端当干扰）；

near：SINR_eff = (1-β)·γ_near（SIC 后无组内干扰）；

SinrDbFromCqi / CqiFromSinrDb 做 CQI↔SINR 近似互换（约 2dB/级）；

near 降级 + far 叠加：near 用降级后的有效 CQI 算 MCS/RB；near DCI 发出后，EmitNomaFarGrant 在同一组 RB 上给 far 发叠加授权（AllocateSharedSpectrum，不占预算）。

新增 attribute：NomaEnabled(默认 false)、NomaFarPowerFraction(0.8)、NomaMinCqiGap(4)。

作用：让一块 RB 同时服务"近+远"两个用户，在 RB 紧张的卫星场景里多服务弱用户。near 的功率降级在调度时就反映进 bytesPerRb（无事后修正问题）。

建模简化（如实记录）：β 功率劈分通过有效 CQI 体现；CQI↔SINR 用线性近似；只做 DL、2 用户配对（结构可扩展）。

### Step 6 — 系统吞吐量统计 + A/B 对照开关

**examples/resource-manager-validation.cc**：

新增 DlScenarioResult { totalBytes, servedUes, totalUes, jainIndex }；

新增 RunDlThroughputScenario(noma, clpc, sps)：构造固定混合信道场景（3 强 + 3 中等 UE，单波束）跑一轮 DL 调度，按 DCI 累计 bytes = TBS(mcs, RB)（自动涵盖 NOMA far 叠加授权），并算被服务用户数与 Jain 公平性指数；

新增 CLI 开关：--enableNoma、--enableSps、--powerControl=openloop|closedloop；

新增 Test 12 区段：打印 OMA vs NOMA 的 吞吐量 / 被服务用户数 / 公平性 对照 + 增量，并断言 NOMA 服务用户数 ≥ OMA、NOMA 公平性 ≥ OMA。

作用：可量化对比开/关各特性的系统级效果，是你出图/答辩用的对照实验入口。

当前 A/B 实测结果（默认场景）：

服务用户数(共6)   Jain公平性    系统吞吐

OMA              3            0.4999        127 bytes

NOMA             4            0.5179        111 bytes

→ 吞吐 -12.6% | 被服务 +1 | 公平性 +0.018

解读：NOMA 在当前简化模型里体现为"牺牲少量峰值吞吐，换取多服务边缘用户 + 更高公平性"——这是 NOMA 的真实价值，需用"服务用户数/公平性"而非单看吞吐量来评价（详见 §7、§8）。

## 3. 配置速查表（所有新增/改动的 attribute）

| 模块 | Attribute | 默认 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| scheduler | DlSchedHorizon / UlSchedHorizon | 300ms / 600ms | CQI 预测提前量（GEO 环回） |
| scheduler | RefSatEirpDbm | 70 | 由 RSRP 反推路损的参考 EIRP（路损=EIRP−RSRP） |
| scheduler | ReferencePathLossDb | 190 | 仅 RA(Msg3) 阶段的回退路损 |
| scheduler | DataAdmitRbCap | 4 | 数据业务准入门控的 CQI 驱动 RB 上限（设 1 恢复旧行为） |
| scheduler | SpsEnabled | false | 是否启用静态 SPS |
| scheduler | SpsVoiceRbs / SpsEmergencyRbs / SpsPortableFloorRbs | 2 / 1 / 2 | 语音/应急/便携保底的 SPS 固定 RB |
| scheduler | SpsPeriod | 20ms | SPS 授权周期 |
| scheduler | ClpcEnabled | true | 是否启用上行闭环功控 |
| scheduler | TargetUlSinrDb | 3 | 闭环目标 SINR |
| scheduler | ClpcMinDb / ClpcMaxDb | -10 / 10 | 闭环修正项 f(i) 限幅 |
| scheduler | ClpcLoopDelay | 0 | 闭环额外环路时延 |
| scheduler | DlPowerAllocEnabled | false | 是否启用下行动态功率调配 |
| scheduler | NomaEnabled | false | 是否启用下行 NOMA |
| scheduler | NomaFarPowerFraction | 0.8 | NOMA 远端功率占比 β |
| scheduler | NomaMinCqiGap | 4 | NOMA 配对最小 CQI 差 |
| resource-manager | BeamPowerBudgetDbm | 50 | 每波束下行总功率预算 |
| resource-manager | PowerAllocPolicy | 0(equal) | 功率分配策略(0等功率/1信道反比/2注水) |
| admit-control | HighCapacityRbMultiplier | 1.5 | 高容量业务准入 RB 余量(1.0=完全对齐) |
| admit-control | ConsumerUlRbMargin | 0.15 | 消费级终端上行额外 RB 余量 |

默认行为小结：除 ClpcEnabled(true) 和 DataAdmitRbCap(变信道感知) 外，SPS / 动态功率调配 / NOMA 默认全关，CQI 预测为直通——即默认行为基本与改动前一致，新特性按需开启。

## 4. 如何构建与验证

# 从 ns-3-dev 根目录

./ns3 build geo-sat

./ns3 build resource-manager-validation

./ns3 run resource-manager-validation                       # 全量单测 + A/B

./ns3 run "resource-manager-validation --enableNoma=1"      # 自定义 A/B

./ns3 run "resource-manager-validation --powerControl=openloop"

当前验证结果：PASS=1689 / FAIL=0。

## 5. 现在是否满足你的要求？

| 你的诉求 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 消费级/便携式 静态频率域调度 | ✅ | SPS（便携保底/应急/语音），SpsEnabled 开启 |
| 动态频率域调度（按业务类型+信道质量分 RB 数量） | ✅ | 骨架已有，本次接上（预测）CQI 驱动 + 准入对齐 |
| 与同事 CQI 预测结合 | ✅(接口就绪) | 直通占位，待同事交付后注入（见 §6） |
| 动态功率调配 | ✅ | 波束总功率预算 + 三种分配策略，DlPowerAllocEnabled 开启 |
| 开环 → 闭环功控（基于实测 SNR 反馈） | ✅ | CLPC 默认开启 |
| 频率域调度 + 功率域 NOMA 共享 | ✅ | 两者分层叠加，NomaEnabled 开启 |
| 统计系统吞吐量 | ✅ | A/B：吞吐量 + 被服务用户数 + Jain 公平性 |

结论：功能层面全部实现且可运行。两个保留项：①CQI 预测目前是直通占位（等同事）；②NOMA 在当前简化模型下体现为"公平/覆盖增益"而非"吞吐增益"（见 §7、§8）。

## 6. 同事的 CQI 预测做好后，我该怎么加进来？

只需三步，调度器代码一行不改：

① 派生一个预测器类（例如 model/ml-cqi-predictor.{h,cc}）：

class MlCqiPredictor : public CqiPredictor {

public:

static TypeId GetTypeId();

// 重写预测：内部调用同事的模型(可经 contrib/ai / ns3-ai 与 Python 交互)

double PredictDlCqi(uint16_t rnti, double measuredCqi, Time horizon) const override;

double PredictUlCqi(uint16_t rnti, double measuredCqi, Time horizon) const override;

// 用历史样本喂模型(可选)

void RecordDlCqi(uint16_t rnti, double cqi, Time when) override;

void RecordUlCqi(uint16_t rnti, double cqi, Time when) override;

};

Record*：调度器每次更新 CQI 时会自动调用 → 在这里把样本喂给同事的时间序列/ML 模型；

Predict*：返回"horizon 之后那一刻"的预测 CQI（同事模型的输出）。

② 在场景里注入：

Ptr<MlCqiPredictor> predictor = CreateObject<MlCqiPredictor>();

geoScheduler->SetCqiPredictor(predictor);

③（可选）调时延：把 DlSchedHorizon / UlSchedHorizon 设成你场景的实际环回时延。

就这样。 因为 GetSchedulingCqi 是 CQI 的唯一汇聚点，注入后 RB 数量 / MCS / IPF 排序 / 上行功控 / NOMA 配对全链路自动变成"预测驱动"。

## 7. 接入 CQI 预测后会起什么作用？与现在的结果有何不同？

现在（直通）：GetSchedulingCqi 返回的是最近一次实测 CQI；GEO 下这个反馈滞后约一个环回(~600ms)，过期还会回退到保守值(CQI=1)。也就是说，调度器是在"用旧信道信息"做决策。

接入预测后：返回的是"传输那一刻的预测 CQI"，抵消 GEO 长时延导致的滞后。具体差异：

| 维度 | 现在(直通/实测) | 接入预测后 |
| --- | --- | --- |
| RB 数量估计 | 基于旧 CQI，可能多分/少分 | 基于预测 CQI，更贴合实际信道 |
| MCS 选择 | 易选错(信道已变) → 误块/重传 | 更准 → HARQ 重传减少 |
| 吞吐量 | 受滞后拖累 | 提升（尤其信道变化快/雨衰场景） |
| 边缘/移动用户 | 旧 CQI 偏差大 | 预测补偿，分配更合理 |
| NOMA 配对 | 用旧 CQI 配对，可能选错近/远端 | 配对更准，SIC 更稳 |

一句话：预测把"看着后视镜开车"变成"看着前方开车"。在 GEO ~600ms 环回下，这正是预测最大的价值所在。结果差异主要体现在：有效吞吐量上升、HARQ 重传率下降、MCS 误选减少——你可以用同一个 A/B 框架，对比"直通预测器 vs 同事的预测器"来量化这个增益。

## 8. 后续还有哪些可改进的地方

NOMA 吞吐增益：当前"全带宽标量 CQI + RB 数量级 + winner-take-all"模型下，NOMA 体现为公平/覆盖增益而非吞吐增益。若要 NOMA 连吞吐都正增益，需升级到 per-RB / 子带 SINR 的链路-系统映射（需引入子带 CQI，与当前"全带宽标量"相反，是较大的模型升级）。

下行功率对 SINR 的闭环影响：DlPowerAllocEnabled 目前默认关，因为 DL 功率值会影响下游 SINR 计算，建议在能完整跑端到端场景后再开启验证。

**RefSatEirpDbm 标定**：用卫星真实每波束 EIRP 替换默认 70，路损估计才更准。

闭环功控的发散保护：GEO 长时延下若把 ClpcLoopDelay 设为真实环回，需复核步长/限幅，必要时引入更平滑的 TPC 策略。

NOMA 多用户(K>2)：当前 2 用户配对，结构可扩展到 K>2（需权衡 SIC 误差传播）。

统计维度扩展：可加边缘用户吞吐量、HARQ 重传率、SINR 收敛曲线等，配合 SatStatsCollector。

端到端场景验证：当前主要用 resource-manager-validation 直接驱动调度器 API；建议在 ntn-system-sim 这类完整网络场景里再跑一遍，验证与 RLC/PDCP/信道的联动。

## 9. 构建环境修复记录（protobuf + ns3-ai）

本次还顺带打通了构建环境：

protobuf：你已在终端 sudo apt install -y protobuf-compiler libprotobuf-dev，CMake 现在能找到 Protobuf 3.6.1。

ns3-ai 目录重命名：contrib/ns3-ai-main 的 build_lib(LIBNAME ai) 期望目录名为 ai（ns-3 用目录名预设 lib<目录名> 变量），目录名不匹配导致 ${libai} 为空 → 三个 CMake 报错。**已把目录重命名为 contrib/ai**，三个报错消失，./ns3 build ai 与 geo-sat 均通过。

提示：若有脚本/文档按旧名 ns3-ai-main 引用路径，需同步改成 ai；C++ 侧 #include "ns3/ai-module.h" 不受影响（按模块名 ai 生成）。

## 10. 关键名词速查

OMA（正交多址）：一块 RB 同一时刻只服务一个用户（现网做法）。

NOMA（非正交多址）：多个用户共享同一块 RB，靠功率高低 + 接收端 SIC 区分。

SIC（串行干扰消除）：接收端先解功率大的信号、减掉，再解自己的。

SPS（半持续调度）：周期性固定 RB 授权，不每 TTI 决策，适合语音等周期小包。

CLPC（闭环功控）：用实测 SINR 与目标比较，量化 TPC 命令累积修正发射功率。

TPC 命令：3GPP 功率控制命令集 {-1, 0, +1, +3} dB。

Jain 公平性指数：(Σx)²/(n·Σx²)，值域 (0,1]，1=完全公平，1/n=一人独吞最不公平；被饿死的用户(0)会拉低它。

f(i)：3GPP PUSCH 功控公式里的闭环累积修正项。

*本文档由本次升级工作自动整理，覆盖 Step 0~6 全部改动。如需进一步细化某一步或某个函数的实现细节，可在对应文件按上述函数名定位。*